附件一

军港舰艇物资处理维修设备公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 质量 保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军港舰艇物资处理维修设备 |  | 台 | 3 | 合同签订后45天内 | 青岛港1、麻斜港1、西沪港1 | 1年以上 | 国3标准 |
| 2 | 军港舰艇物资处理维修设备 |  | 台 | 4 | 合同签订后45天内 | 青岛港2、三亚港2、 | 1年以上 | 国4标准 |

技术标准、制造要求及需提高文件清单：

（一）技术标准

外型尺寸（长×宽×高）：8700×2490×3250mm（参考）；

底盘型号：东风天锦DFL1160BX5（参考）；

发动机型号：ISDe180 40（国4）（参考）；

发动机功率：136KW/2500r/min（参考）；

垃圾箱容积：12.8m3；

填装器容积：2 m3；

填装作业一次循环时间：≤30 s；

控制方式：自动、手动两用。

（二）制造要求

1.涂层和镀层：油漆质量应符合JB/Z111-86《汽车油漆涂层》的有关规定。油漆颜色应符合标准色标。镀层应符合JB2864-81《汽车专用电镀层和化学处理层》的规定。电镀件镀层应光亮，无锈蚀、斑点、漏镀、烧蚀等现象。

2.底盘改装后除行驶性能和行驶可靠性满足要求外，底盘应是合格产品，附具有《合格证》、《使用说明书》等技术文件。

3.各液压元件应符合GB3766，《液压系统通用技术条件》和GB7935《液压元件通用技术条件》的有关规定。

4.在正常作业循环条件下，液压系统油温不超过70℃；平均故障间隔次数应小于2400次。

（三）提供相应文件清单

使用维护说明书、随机文件清单、装箱清单、产品证明书、成套供应的配套设备和附属设备使用说明材料、各附件及工具汇总表。