附件一

军港舰艇防风水鼓鼓体公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 质量 保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舰艇防风水鼓鼓体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B级舰艇防风水鼓鼓体 |  | 具 | 24 | 合同签订后1个月内 | 宁波 | 1年以上 |  |
| 2 | C级舰艇防风水鼓鼓体 |  | 具 | 38 |  | 宁波 |  |  |

技术要求：

1.鼓体应采用船用钢板，焊接质量应符合JTJ283的相关要求；

2.鼓体防腐

2.1内表面防腐

鼓体内表面经除锈后涂防锈底漆二道，每道厚度不小于50µm。涂装前钢板表面除锈等级应达到GB 8923的相关要求；

2.2外表面防腐

鼓体外表面应经过喷砂处理后采用重防腐涂装工艺。喷砂处理应达到Sa2.5 级～Sa3级，粗糙度达到40µm～70µm。涂装时应选用先进的高效防腐材料；

3.密闭性：整体经密压试验、焊接经X光拍片检验合格，舱体水密压力不低于0.4㎏/cm2；

4．其他要求参照《防风系船水鼓》（GJB 1119A-2006）执行。

5.提供使用维护说明书（含图册）、检验证书。