附件一

系泊锚链公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 物资名称 | 质量技 术标准 | 单位 | 数量 | 交货期限 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  | 327 |  |  |  |
| 1 | 系泊锚链 | Φ42（M3） | 节 | 176 | 合同签订后20天内 | 葫芦岛10/青岛50/湛江43/宁波73 | 每节27.5米 |
| 2 | 系泊锚链 | Φ62（M3） | 节 | 115 |  | 青岛25\宁波45\湛江45 |  |
| 3 | 系泊锚链 | Φ76（M3） | 节 | 28 |  | 宁波24/湛江4 |  |
| 4 | 系泊锚链 | Φ95（M3） | 节 | 8 |  | 湛江 |  |

技术要求：

（一）不低于GB/T549-2008电焊锚链标准（力学性能、制造公差、锚链钢化学成分）；

（二）链环采用闪光对焊，如采用其他焊接工艺需提供船检认可证明；

（三）出厂锚链及附件外表进行防锈处理（满足或高于GB553）。