附件一

机动运输设备公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 物资名称 | 质量技 术标准 | 单位 | 数量 | 交货期限 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  | 30 |  |  |  |
| 1 | 机动运输设备 |  | 台 | 30 | 合同签订后一个月内 | 旅顺3/青岛9/外舟山6/湛江3/三亚9 |  |

技术要求：

（一）主要技术参数

1.座位数：8

2.额定载重（单纯载重）kg：≥800

3.最小离地间隙 mm：100－200

4.最小转弯半径 m：4～6

5.制动距离 m：≤6

6.满载最高车速 km/h：25～45

7.满载最大续驶里程 km：80～100

8.最大噪音 dB：≤75

9.爬坡能力（满载）：≥20%

10.长×宽×高mm：4300-4700×1400-1500×1800-2000

（二）主要性能要求

电器系统

1.电控系统采用国外进口品牌电控系统，具有过温过载保护电路的功能。

2.电机采用国内外知名品牌，高效全闭环控制交流异步电机7KW以上。

3.电池采用国内外知名品牌，具有大容量、深循环免维护功能，电池组电压72V，电池容量200AH(3rh率)。

4.充电器采用电脑智能充电机，充满电后自动停止充电。

5.充电时间：8-10小时。

车身配置

1.车身材质采用PP防撞料，底盘采用防锈材质和工艺。

2.悬挂系统采用独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震。

3.制动系统前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。

4.座椅采用耐磨防水皮革座椅，靠近车体边缘的座椅应有安全扶手。

5.尾部加装约与车同宽的工具箱，采用304以上级不锈钢材质，配简易锁扣。

6.左右两侧装可收缩遮阳帘。

7.车身内所用的内饰材料应采用阻燃材料，并车身内留有安装灭火器的位置，位置应能妥善固定并便于驾驶员取用。

8.地板采用防滑材质。

9.轮胎采用国内外知名品牌，真空轮胎。

10.装配前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭。

11.后视镜左右各1个。