文化装备器材（军营点歌机）质量技术要求

军营点歌机

外观颜色具有军队特色，印制特定标识和文字(生产前由需方提供)

（一）点歌机主机 1台

1. 采用高性能双核主频≥1.2GHz CPU，主机内存≥1G DDR3。

2. 节目源视频编码格式支持MPEG1、MPEG2、H264编码标准，码流3Mbps以上，帧速率25fps以上，支持不同分辨率歌曲播放及输出：DVD 720×576、720×480，高清 1280×720、1920×1080，节目源音频码流256Kbps以上，采样频率44.1Khz以上，原音、伴唱分声道输出，音视频接口：HDMI、复合A/V，SPDIF数字音頻、VGA、USB。

3.内置硬盘≥2T，歌曲20000首以上，歌曲内容包括全军和海军的军歌及地方流行正能量歌曲。具备USB 2.0接口，支持外接U盘、移动硬盘的音视频和图片浏览、播放。曲库内容应按需方审查意见定制，并根据需方要求制作和添加指定特色歌曲。

4.支持鼠标和键盘操作，支持通过U盘、移动硬盘或连接电脑批量增加歌曲，可自行删除内置歌曲。

5.点歌画面的设计和显示技术采用专业KTV行业领域最新主流技术，支持高分辨率输出，支持三维界面效果，整体观感端正、大方、协调，突出军旅元素，符合军旅环境使用，去除与军旅环境不协调的功能入口、配色、图片等元素，能按需方要求定制界面和修改功能。

6.点歌方式应具有歌星、字数、拼音、曲种和手写等，具备二次检索功能。

7.具备歌曲播放控制功能，包括播放、暂停、重唱、原唱、伴唱、切歌、静音、音量调节、分句分段教歌等，已点歌曲列表应具有置顶、删除、调整顺序等功能。

8.具备点播歌曲预览功能，具备正在播放歌曲的幻影显示功能。

9.具有歌曲评分功能。

10.具有走马灯（滚动字幕条）功能，可自行定制内容。

11.具备硬盘保护软关机功能。

12.具备点歌设备软件升级功能。

13.具备软件故障自我修复功能。

14.设置参数具备恢复出厂设置、备份、恢复功能。

15.查看、修改参数设置具备口令保护。

16.电源范围110V～250V 50Hz，工作温度0～40℃，工作湿度5～90%。

17.整机具有国家3C强制性产品认证，安全性符合GB 8898-2001标准。

18.气候环境适应性，符合GB/T 9813-2000表2的2级要求。

（二）红外式触摸屏1台

1.液晶触摸显示屏≥19英寸，分辨率≥1440*900，被触摸介质采用钢化玻璃材料，厚度≥3mm，红外光学对管水平≥80对，垂直≥50对，红外管间距应≤5.5mm，确保触摸精准性和手写连续性。

2.触摸屏具备触摸精度校准、修正功能。

3.响应速度≤8ms。

4.透光率≥95%。

5.防水、防尘、防暴性能良好。

6.工作温度0～40℃，工作湿度5～85%。

7.屏数据线可延长线距离≥30米。

8.其它性能不低于主流专业KTV触摸屏技术指标。

9.产品和品牌具有较高知名度及广泛普及度，整机保修3年以上，提供指定地点的现场服务支持。具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线。

10.免费提供歌曲制作、机器维护等相关的技术培训指导，免费根据军旅使用特点和要求进行软硬件定制修改，每年免费提供1到2次曲库升级服务 。