附件清单

| 预算金额：44.42万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号（性能参数） | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 包一游泳器材类：6.25万元 |  |  |  |
| 1 | 绕线车 | 304不锈钢，规格：不小于1080*980*150MM | 个 | 7 |  |
| 2 | 救生员座椅 | 304不锈钢，管径38MM,规格：1900*900*800MM | 把 | 4 |  |
| 3 | 吸污机 | 流量35（t/h）,进出口直径50MM,功率不小于2200W | 台 | 1 |  |
| 4 | 救生器材 | 救生圈、救生杆、救生板等 | 套 | 4 |  |
| 5 | 拖鞋存放柜 | 不小于规格1800*400*980MM | 组 | 4 |  |
| 6 | 休息椅 | 规格：长2000*宽456*高400（mm)凳面采用PVC制作，凳脚采用ABS制作，确保防锈、腐、防酸等特性。承重不小于500kg | 把 | 10 |  |
| 7 | 沙滩椅 | 可折叠，规格：1400*770*1066（mm) | 把 | 20 |  |
| 8 | 高空升降机 | 最大工作高度不小于8米，高大平台高度不小于6米，安全载荷不小于380KG，长2480MM，宽810MM,工作平台尺寸2270*810MM | 台 | 1 |  |
|  |  | 包二健身器材类：10.1万元 |  |  |  |
| 1 | 四方位综合训练器 | 规格：长*宽*高 2450*2850*2110（mm）机器总重量：680KG 单组配重：90KG，单块重量：5KG。 四方位介绍：综合推拉训练器、踢腿下压训练器、蹬腿训练器、卧推训练器。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 功能史密斯架 | 综合奥林匹克杆和片的功能， 双滑轮系统，可调节拉力杆， 双边独立配重系——允许用户独立进行单边运动，有多功能配重片，含“D”型单拉手一付、多功能腰带、曲杆、直杆、脚踝绑带、旋转把手、三头肌绳、可翻转的运动示意图，及附件托盘架。提供彩色的运动锻炼示意图。框架：重型11号椭圆形和圆形钢管，钢管尺寸为5x10cm，厚度3mm。重量：380.4KG。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 动感单车 | 飞轮重13KG，阻力传动方式手动，运动功能：自行车功能、摇摆功能，最大承重不小于110KG,展开尺寸不小于1210*730*1180MM，坐垫可前后调节，行程110MM,上下7段调节，行程175MM | 台 | 3 |  |
| 4 | 美资机 | 3.5英寸显示屏，手握心跳测试，速度调节功能、测脂功能，腰部、臀部、腿部按摩功能和风扇功能，最大承载不小于150KG，规格不小于720*850*1500MM | 台 | 3 |  |
| 5 | 音响设备 | 具备音箱、功放功能，单15寸全频，功率不小于600W，高音75MM音圈，低音220MM磁钢/100MM音圈，包安装 | 套 | 1 |  |
|  |  | 包三营产营具类：22.11万元 |  |  |  |
| 1 | 2门更衣柜 | 材质：采用ABS工程塑料，具有永不生锈、防腐耐潮、无毒无味，环保。 锁具：铜制材料，钥匙为双面牙花、加长、加厚，互开率两千分之一。也可采用电子锁。 尺寸规格：180x48x48cm上层130cm下层50cm | 个 | 50 |  |
| 2 | 3门更衣柜 | 材质：采用ABS工程塑料，具有永不生锈、防腐耐潮、无毒无味，环保。锁具：铜制材料，钥匙为双面牙花、加长、加厚，互开率两千分之一。也可采用电子锁。尺寸规格：640高*380宽*500深(mm) | 个 | 100 |  |
| 3 | 长条凳 | 规格：长2000*宽456*高400（mm)凳面采用PVC制作，凳脚采用ABS制作，确保防锈、腐、防酸等特性。承重不小于500kg | 张 | 15 |  |
| 4 | 沙发 | 单人沙发，中式，可组合，木骨架，皮质，带小茶几组合，规格不小于102*85*93CM | 套 | 16 |  |
| 5 | 茶几 | 与单人沙发配套 | 张 | 2 |  |
| 6 | 保洁用品 | 小推车、拖布、扫帚、撮斗、垃圾箱、抹布 | 组 | 4 |  |
| 7 | 垃圾箱（桶） | 不锈钢，规格62*30*24CM，带内桶 | 个 | 20 |  |
| 8 | 储物架 | 金属材质，主架120*60*200CM=4层副，可组装，每层承重不小于260KG | 组 | 10 |  |
| 9 | 单人床 | 木质，规格：2米*1.2米 | 张 | 2 |  |
| 10 | 上下铺床 | 木质，单层规格：2米*1.2米 | 张 | 2 |  |
| 11 | 床垫 | 规格：2米*1.2米 | 张 | 6 |  |
| 12 | 双门衣帽柜 | 木质，规格 | 个 | 3 |  |
| 13 | 办公桌椅 | 木质，不小于长145公分*宽70公分*高75公分 | 套 | 4 |  |
| 14 | 文件柜 | 铁质，上下分层，两层独立带锁，上层为半通透，下层为全封 | 个 | 6 |  |
| 15 | 绿植 | 高度不低于1.2米 | 付 | 30 |  |
|  |  | 包四电器设备类：5.96万元 |  |  |  |
| 1 | 直饮水机 | 柜式饮水机，规格：不小于310*318*995，冷热两用型 | 台 | 3 |  |
| 2 | 65寸电视机 | 预留墙面1.5m×0.93m | 台 | 2 |  |
| 3 | 毛巾消毒柜 | 规格590*472*1662MM,单层承重15KG，紫外线灯管寿命不小于1000小时，功率300W | 台 | 2 |  |
| 4 | 多功能洗地机 | 规格：1300*850*1050MM,清扫宽度950MM,主刷宽度700M，边刷宽度350MM，工作效率不小于3880平方米/小时，垃圾箱容量不小于56L | 台 | 2 |  |
| 5 | 液压搬运车 | 额定载重3吨，最低离地高度80MM,最高离地高度200MM,最大外宽520MM/680MM,最大内宽220MM/380MM,规格1150*520MM, | 台 | 1 |  |
| 6 | 对讲机 | 通信距离不小于3公里 | 部 | 10 |  |
| 7 | 42寸电视机 | 不小于42寸，包安装 | 台 | 2 |  |
| 8 | 洗衣机 | 单次洗涤重量不小于8公斤 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电冰箱 | 容量不小于280L | 台 | 1 |  |