附件一         营门阻车器购置清单

单位:元

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻车器 | 电动(含机械箱盒控制箱) | 套 | 1 |  |
| 2 | 辅助材料 | 电源线缆/固定配件/开槽 | 批 | 1 |  |
| 3 | 安装调试费 |  | 次 | 1 |  |
|  | 预算金额 | 壹拾玖万捌仟元整 |  | 198000.00 |  |

| 附件二 |  | 阻车器规格及技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 采用标准 | 性 能 要 求 |
| 1 | 阻车器 | 一拖一控制箱 | PLC控制命令 PLC芯片（工业级）。电源工业级（-28 – 85度）。控制电磁阀（工业级） |  | 1.供电电压:220V/380V(控制电压24V) 2. 系统动力：4KW.承压能力：120吨以上货柜车 3.防撞力：K12（相当于120KM/时撞击，车子被阻止设备照常工作） 4.开启时间：1-3S(可调) 5.关闭时间1-3S（可调） 6.通讯：RS485≤1200M 7．升高温度;450mm-600mm 8.工作温度：-25℃-75℃ 9.联动装置接口 10.液压压力可调，正常压力应调在50KGF以下，最高不能超过70KGF 11.储存环境：-10℃-75摄氏度，防雨防尘防潮 12.可实现无线遥控和有线控制 13.机身颜色:黑黄相间 14.在停电情况下路障机可以手动上升下降 15.结构坚固耐用，噪音低 16.两个路障机实现同时升降操作 |
|  |  | 翻板路障机 | 1.材质：标准A3钢,喷防锈底漆 2.升起高度：不低于50公分(包括50) 3.两个路障机实现同时升降 | 防护等级：IP68（防尘、防水） |  |
|  |  | 一拖一液压站 | 1.电机：3HP*4P 三相 380V（工业级）。 2.油泵（工业级） 3.升降电磁阀（工业级） 4.重型液压油缸（HOB63-200℃A）+1重型工业极。双动双油路手动泵2.3ML/次（工业级） 5.液压管：PT国际标准接口，1/2双层钢丝高压管。 6.油箱容积：60升 |  |  |
| 2 | 辅助材料 |  | 电缆3*6㎡+1*2.5㎡、辅材 |  |  |
| 3 | 安装调试费 |  |  |  |  |

附件三         阻车器示例图

说明:总路宽15米,两端各留1.5米,由两个长5.5米翻板路障机组成(中间相距1米)