A1包、流动文化服务车

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：无

二、技术要求

一、项目概况

为进一步加强贫困地区、革命老区基层文化建设，着力解决基层群众看戏难以及县级文化馆下乡演出搭台难、转点难的问题，山东省文化厅采购流动文化服务车30辆。

二、技术要求

（一）整车基本要求

1、流动文化车应满足山东省境内的县级文化馆面向基层开展中小型演出、教育培训、展览展示等相关文化活动的要求。

2、流动文化车应满足山东省境内的乡镇道路和气候条件的行驶要求，如沂蒙山区的山路。

3、流动文化车为客厢式结构，车体应具有美感。整车及专用配置应符合相关国家标准或行业标准要求，暂无国家标准和行业标准的必须有企业标准。

4、流动文化车整车应有偏重限制，车厢内所用可移动物品移除后，整车向一侧偏重不得大于另一侧质量的3%；车厢内所用可移动物品装载后，整车向一侧偏重不得大于另一侧质量的5%。整车前后也应保持载荷平衡。

- 5、流动文化车整车性能、油耗、维护、维修等应满足县级文化馆的使用条件和要求，车辆稳定性好，可靠性高、油耗低，便于维护。

6、主要技术要求及规格与参数（见表1）：

（二）具体专用配置要求

1、流动文化车应同时具备开展中小型文艺演出、文化娱乐活动，综合科普展示、艺术展览、时事政策宣传，应用多媒体开展知识讲座、技能培训、影视音乐欣赏等功能。

2、流动文化车按使用功能划分为两个区域：乘客区和多功能区。乘客区位于车辆前半部，多功能区位于车辆后半部。两个区域通过隔断分开,隔断必须坚固可靠，确保车辆初速度50km/h采取最大刹车制动力时，货物在未固定的情况下如与隔断碰撞，不发生破裂或位移。应设置隔舱门，方便人员从乘客区进入多功能区获取设备、换装等，隔舱门上应设置带安全网的观察窗。观察窗应高度合适，便于观察，面积不小于30×30cm。

3、乘客区设置9-11个座位，包括驾驶位及乘客位。乘客座位上应配备小桌板、梳妆镜、挂袋等设备，确保演员能够在座位上进行化妆，同时应设置安全带，确保车辆运行时乘员安全。乘客座位上方应有固定的行李架，方便放置乘客随身携带的小件行李。

4、乘客区在右侧门后边设置多媒体数字影音系统。前部应配置LED电视，方便在车辆行驶时，乘客观看演出活动录像、影片等。

5、多功能区应具有演出服、音响设备、展板及宣传品储藏等功能，同时应通过设置导轨、幕帘等方式，方便两个以上演员换装。所有设备应有效固定，音响设备储存应注意防震、防磕碰，避免设备损坏。

6、在乘客区车厢顶部应设有安全顶窗,配置电动进、排换气系统，在紧急情况下，可作乘客安全出口。在车身左侧两车窗之间合适位置配置安全锤。

7、自带3KW独立汽油发电机。

8、能外接220伏电源。

9、改装线路和预埋信息线路、民用电线路等各类电缆不应外露或有摩擦隐患，绝缘性能应符合车辆电气性能相关标准的要求，均采用固定面板拔插式结构进行电源、信号与设备的连接，并应安装牢固。

10、车厢内照明均选用LED灯,出入口、台阶应有充足照明，保证安全。乘客区和多功能区都照明应满足演员化妆、换装需要。

11、流动文化车的专用配置、主要技术要求及规格与参数。

⑴专用配置项目（见表2）：

⑵主要技术要求及规格与参数（见表3）

表1.主要技术要求及规格与参数

| 序号 | 名称 | 技术要求及规格与参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆类型 | 专用车 |
| 2 | 底盘 | 客车专用底盘，前置发动机 |
| 3 | 车身布置型式 | 客厢式，设司机门、右侧门、隔舱门和双后开门 |
| 4 | 客厢底板 | 铺设防滑耐磨平整的底板 |
| 5 | 额定乘员数（人） | 9-11（含正副驾驶座） |
| 6 | 车辆外形尺寸（mm） | ★长度：6500-6800，其中多功能区长度≥1800； 宽度≤2300； 高度≤3000（车厢内部高度≥1900） |
| 7 | 侧门宽（mm） | ≥750 |
| 8 | 通道宽（mm） | ≥700 |
| 9 | 轴距（mm） | ≥3200 |
| 10 | 额定载质量（kg） | ≥2000 |
| 11 | 最高车速（km/h） | ≥95 |
| 12 | 最小离地间隙（mm） | ≥180 |
| 13 | 最小转弯直径(m) | ≤14 |
| 14 | 满载后最大爬坡度(%) | ≥30 |
| 15 | 排放标准 | 国V及以上 |
| 16 | 发动机 | 电控柴油机 |
| 17 | 排量(L) | ≥2.7 |
| 18 | 额定功率（kw） | ≥95 |
| 19 | 制动系统 | 双回路气制动、储能弹簧驻车制动、带ABS和发动机排气制动 |
| 20 | 车厢内照明 | 应配备足够的照明设备，安装于车厢顶部，满足演员化妆需要 |
| 21 | 改装设备线路 | 须预埋电脑、市电等各类电缆及通讯线，线路布置科学规范、安全美观 |
| 22 | 车身LOGO及颜色 | 流动文化服务车车身的LOGO及颜色应按照采购人提供的样图统一喷漆制作。 |

表2.专用配置项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体数字影音系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 车载视频系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | LED显示屏 | 块 | 1 |  |
| 4 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |
| 6 | 收藏式遮阳蓬 | 套 | 1 | 车外使用 |
| 7 | 干粉灭火器 | 个 | 2 | 前后区各一个 |
| 8 | 独立发电机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 空调系统 | 套 | 1 | 行车空调 |
| 10 | 卷线盘 | 只 | 1 |  |
| 11 | 尾梯 | 个 | 1 |  |

表3：专用配置项目主要技术要求及规格与参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求及规格与参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体数字影音系统 | 具备DVD、MP3播放，AM、FM广播接收、电视接收播放等功能于一体的系统化、数字化集成影音系统。要求功能全面、操作性强、界面人性化、便于携带，通过控制主机实现整个系统功能的统一管理。主要用于广播电视收看、政策时事宣传、影视音乐欣赏、小型会议和文娱活动等。（投标供应商须提供数字影音系统配置清单） | 数字卫星广播电视接收 |
|  |  |  | FM/AM/TV广播电视接收 |
|  |  |  | MP3、WMA、WAV音乐播放 |
|  |  |  | 支持CD、VCD、DVD碟片播放 |
|  |  |  | 多媒体文件播放设备 |
|  |  |  | DLP数字投影：3500流明以上，120寸折叠式遮光幕布 |
|  |  |  | 交直流供电 |
|  |  |  | 定时智能播放管理 |
|  |  |  | 带调音台专业功放机（具备12路通道）、话筒（无线2只、有线1只，具备空中静音，数字导频真分集功能，自带反馈）、专业音响（≥15寸，具备返听功能，额定功率≥700W，频响40-20000Hz）、全天候豪华型高音喇叭，音质满足室外演出播放环境要求，具备防雨功能。 |
|  |  |  | 配置主机航空箱、音响机柜、支架、信号连接线、工具盒等配套物品 |
| 2 | 车载视频系统 | 液晶显示屏置于车辆前端车顶，支持CD、VCD、DVD碟片播放，方便乘客观看演出活动录像、影片等。 |  |
| 3 | LED显示屏 | 安装在车厢前端或侧面，与电脑和多媒体数字系统连接，用于文化馆相关业务活动宣传介绍。 |  |
| 4 | 液晶显示屏 | 嵌入侧窗内，与电脑和多媒体数字系统连接，用于文化馆相关业务展示和影像宣传等显示，≥37英寸。 |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 知名品牌。尺寸13英寸及以上，处理器Inteli5及以上，独立显卡，内存8G及以上，硬盘1TB及以上。 |  |
| 6 | 收藏式遮阳蓬 | 外收藏式，安装在车外右侧顶蓬处，展开尺寸≥4×3m，在不使用时能方便卷收在车厢上部，并且不影响车辆正常行驶。应具备6级强风的抗风能力，并具有防雨防雪性能。 |  |
| 7 | 干粉灭火器 |  |  |
| 8 | 独立发电机 | 用于驻车时车辆内部照明、驻车空调运转、文娱活动等。额定功率≥3kW，连续工作8小时以上。外接线路负荷及发电机额定功率均应满足车载改装设备满负荷运行。 |  |
| 9 | 空调系统 | 行车空调为24V顶置式车辆空调系统，制冷量≥12000kcal。 |  |
| 10 | 卷线盘 | 50m阻燃橡套电缆，带防水外接电源接头。航空插座，接线板。车内市电总控电厢：每路用电须带有开关控制，总控有空气开关、漏电开关安全设备，还有备用10安2+3扁插座两个。固定在合适位置，保证固定牢靠，线缆连接和收拢方便。 |  |
| 11 | 尾梯 | 安装在汽车尾部，采用可伸缩式结构，方便人员上下车辆。 |  |

注：以上加“_________”部分为★条款内容，如不满足，按无效投标处理。

三、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币壹拾贰万圆整(￥120000.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：银行本票、银行汇票、担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省人民政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046