- 货物一览表及技术要求（总预算金额61万元）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量技 术标准（技术参数） | 计量 单位 | 采购 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)摄录像设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K航拍器 |  | 遥控自带原装监视器+3块原装电池； 飞行器相机像素不少于2000万，CMOS面积不小于1英寸，感光度IOS可达12800。镜头为24MM，F/2.8广角自动对焦； 飞行器最大上升速度运动模式：6 m/s，定位模式：5 m/s ； 最大下降速度运动模式：4 m/s，定位模式：3 m/s ； 最大水平飞行速度运动模式：72 km/h； 机械快门速度8 - 1/2000 s ，电子快门速度8 - 1/8000 s ； FHD：1920×1080 48/50/60 @80Mbps； FHD：1920×1080 120p @100Mbps； 视频最大码流100 Mbps； 支持文件系统FAT32（≤32 GB）；exFAT（>32 GB）； 图片格式JPEG；DNG（RAW）；JPEG + DNG ； 视频格式MP4/MOV（AVC/H.264；HEVC/H.265）； 最大支持128 GB容量，写入速度≥15 MB/s，传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡； 工作环境温度0℃至40℃。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 手持云台摄像机 |  | 视频存储最大码流60 Mbps 支持文件系统FAT32(≤32 GB); exFAT (>32 GB) 支持存储卡类型Micro SD卡, 最大支持128GB, 工作环境温度0°C至40°C ，云台可控转动范围俯仰: -35° 至+135°水平: ±320° 横滚: ±30°。内置可变焦摄像机。影像传感器1/2.3" CMOS有效像素1240万 (总像素1276万) 镜头3.5倍光学变焦镜头，35mm等效焦距：22-77mm，ISO范围100-3200 (视频) ; 100-1600 (照片) ，电子快门速度8秒-1/8000秒 (M档下最高可达30秒) ，多张连拍(BURST) : 3/5/7张，自动包围曝光(AEB): 3/5张@0.7EV步长。支持：定时拍摄，一键全景，自拍全景，超广角，移动延时摄影，静态延时摄影 ，支持4K录像，慢动作录影。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 云台相机平板监视器 |  | 5.5英寸屏，OTG功能可监视云台摄像机、调节参数。支持4K显示。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 防水运动相机 |  | 可以方便的固定在人、驾驶舱、枪械上拍摄各种主观镜头，也可以裸机水下10M内拍摄。可用60fps的速度录制4K视频，可以用120fps的速度录制2.7K慢动作视频，或者用240fps的速度录制1080p慢动作视频,支持HDR技术, 支持无线传输。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 防水运动相机电池及充电器 |  | 2块电池+1充电器，配套运动相机的电池及充电器。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 防水运动相机配件 |  | 拍摄杆、绑带（头盔、胸、手臂、枪械）、吸盘、八爪鱼、夹子、胶座、3M胶等设备，可固定运动相机。必须和运动相机原厂配件。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高速TF存储卡 |  | 适配航拍器、云台摄像机、运动相机高速存储。支持4K录像，容量不少于64GB。 | 张 | 4 |  |
| 8 | 单反相机超广角镜头 |  | 焦段11-24mm，F4/L，全画幅，直接适配佳能全幅相机，不得用副厂产品。 | 只 | 1 |  |
| 9 | 单反相机鱼眼镜头 |  | 焦段8-15mm，F4/L，全画幅，直接适配佳能全幅相机，不得用副厂产品。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 小三脚架 |  | 轻便耐用，耐海上潮湿环境腐蚀。承重3-6KG,内置水平阻尼和俯仰阻尼，高度1500MM。铝合金材料，含软包手柄。 | 个 | 2 |  |
| 11 | 超大容量电子防潮柜 |  | 用于存放现有摄像机等精密电子设备。电子恒温，中间板可拆，W780,d345,h795，钢化玻璃门。 | 台 | 1 |  |
| （二）新闻及专题采访设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED摄像灯 | 三灯套装 | 放在配音室用于人物采访。户外拍摄补光。3灯套装，70W以上，5600K色温可调。支持无线控制，调光范围10%-100%，可使用电池供电，100%LUX 4000K在1米以内。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 摄像机监视器 |  | 拍晚会、采访用，带SDI HDMI接口7寸，高清显示。可与摄像机系统相连。内置Tally接口和DC 12V电源接口，VF总线输入支持外接V型电池供电，像素 1280（H）×800（V） 显示比例 16:9 / 4:3 可转换 亮度 400cd/m² 可视角度 左右 178° / 上下 178° | 个 | 1 |  |
| 3 | 便携采访提词器 | 含软件 | 拍摄采访时使用，使用IOS系统12.9英寸平板电脑含滚动提词软件。 | 台 | 1 |  |
| 4 | LED便携式新闻灯含电池 |  | 用于新闻拍摄室内补光。色温：5600K/3200K可选，照度：320Lux(1米)，调光范围：5%-100%。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 相机闪光灯 |  | 约78.7×143.2×122.7毫米，具有高速同步闪光，频闪闪光、FE锁定，以及+-3级闪光曝光补偿等多种功能。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 无人机监视器 |  | 9.7英寸，分辨率：2048×1536，运行内存2G，存储容量128G，双摄像头（前置120万像素，后置800万像素），64位架构的A9芯片，主频按钮指纹识别传感器。 | 台 | 1 |  |
| （三）视频编辑系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K编辑系统高清数字非线性编辑系统 |  | - 系统配置： CPU：Intel XEON E5-2643 V3六核3.4GHz×2或以上 内存：DDR4 ECC 32G 或以上 显卡：QUADRO K4200 4GB显存×2或以上 系统硬盘：SSD 240GB或以上 素材硬盘：（SATA 4TB企业级×8 RAID5）或以上 光驱：蓝光刻录机 显示器：28寸4K液晶或以上 音箱：立体声音箱 操作系统：正版Windows 10 64bit 企业版 扩展设备：外置专用调色台 机箱：工作站专用机箱（可立/卧式） 电源：800W或以上 - 技术参数： *视频输入/输出接口：6G HD/SD-SDI（10bit，内嵌16ch音频，支持3D和4K）、HDMI（内嵌8ch音频，支持3D和4K）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、 *整机标配专用调色台，配备正版调色专用软件。 调色台功能按钮： 9 x Function buttons labelled F1 to F9. For fast access to frequently used functions. 软件功能需求： *与录像室原有非编软件工程兼容，能打开单位原有工程文件及旧有采集素材无需长时间转码。 *整机带有针对Win7和Win10系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效防止病毒和木马对系统的侵入。 *整机带有一键备份还原软件，可在Win10系统使用UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹。 *整机系统具有以下字幕图文效果插件，包括：三维模型插件、三维文本插件、二维路径转三维插件、三维图表插件、三维粒子系统插件、手写体插件、AVID DNxHD 120/185等MXF格式文件的导入和导出插件。 *在采集外部信号的同时可进行H.264 Live流网络直播，直播时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理。 *整机系统带有媒体文件管理软件，提供：采集（支持USB摄像头、IO板卡、IP远程桌面采集的功能，采集时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理）、媒体文件目录管理（采用虚拟目录与实体目录相结合的方式，可建立：我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录形式对目录进行分类管理）、智能素材文件管理（可对文件添加标注信息编目及对重要文件添加星标，并可通过文件扩展信息、信息编目和星标记进行高效的检索）、快编（支持入出点、裁剪点、标记点快速剪辑方式，快编结果可生成XML文件，给Edius/Premiere/Avid Media Composer/Davinci Resolve/Final Cut Pro等进行二次编辑）、自动生成影片（可自动添加幻灯片、推拉摇移、扫换等效果，套用模板拼接素材自动生成影片）等功能。 *支持最新的文件格式无需转换的实时源码编辑，如Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra、Canon 4K MXF（XF-AVC）、Canon 1D C M-JPEG、GoPro、DJI无人机拍摄的4K格式，同时也支持Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra源码回写回原介质。 *直接导入苹果编辑系统的工程及文件（FCP XML导入）,Apple ProRes 422素材的源码导入编辑，支持FCP XML和P2 PLAYList文件的直接调入，并可直接调入FCL和ALE批采集文件，保持与其它非编系统良好的兼容性。 *同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率（支持的分辨率高至4K/2K，低至24X24）、实时混合编辑和转换NTSC、PAL制不同帧速率素材（如60p/50p、60i/50i和24p）、支持输出GV HQX AVI、GV HQ AVI、DV AVI、DVCPRO50 AVI、DVCPRO HD AVI、GV Lossless AVI、无压缩 (RGB) AVI、无压缩(YUY2) AVI和无压缩 (UYVY) AVI 时使用32 bits浮点音频；支持导入/导出GV HQ Codec/GV HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。 - 商务要求： * 生产厂家通过ISO9001体系认证,核心软件具备商标著作权证书 * 产品通过广电总局测试,，需提供盖有厂家公章的测试报告复印件 *产品具备3C认证需提供盖有厂家公章的报告复印件 * 需出具厂家售后服务承诺函盖章原件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 移动非编系统 |  | - 系统配置： - CPU: 英特尔酷睿i7-6820HQ或以上， 显卡: Nvidia Quadro M1000M 2G显存或以上，内存: 16 GB DDR4-2133 (2 x 8 GB)或以上，硬盘1: 256GB SSD或以上，硬盘2：SATA 1TB 5400RPM或以上，显示屏: 15.6 英寸对角 LED 背光 FHD UWVA 防炫目显示屏 (1920 x 1080) ，HDMI,声音输入,声音输出孔,RJ45,Thunderbolt3 接口2个，USB3.0 3个，操作系统: 操作系统：Windows 10 Professional 64位 - 软件技术参数： *与原有非编软件工程兼容，能打开单位原有工程文件及旧有采集素材无需长时间转码。 *整机带有针对Win7和Win10系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效防止病毒和木马对系统的侵入。 *整机带有一键备份还原软件，可在Win10系统使用UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹。 *整机系统具有以下字幕图文效果插件，包括：三维模型插件、三维文本插件、二维路径转三维插件、三维图表插件、三维粒子系统插件、手写体插件、AVID DNxHD 120/185等MXF格式文件的导入和导出插件。 *编辑软件自身内嵌音频响度测量工具，具有16机位同时编辑能力。 *整机系统带有媒体文件管理软件，提供：采集（支持USB摄像头、IO板卡、IP远程桌面采集的功能，采集时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理）、媒体文件目录管理（采用虚拟目录与实体目录相结合的方式，可建立：我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录形式对目录进行分类管理）、智能素材文件管理（可对文件添加标注信息编目及对重要 *支持最新的文件格式无需转换的实时源码编辑，如Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra、Canon 4K MXF（XF-AVC）、Canon 1D C M-JPEG、GoPro、DJI无人机拍摄的4K格式，同时也支持Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra源码回写回原介质。 *同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率（支持的分辨率高至4K/2K，低至24X24）、实时混合编辑和转换NTSC、PAL制不同帧速率素材（如60p/50p、60i/50i和24p）、支持输出GV HQX AVI、GV HQ AVI、DV AVI、DVCPRO50 AVI、DVCPRO HD AVI、GV Lossless AVI、无压缩 (RGB) AVI、无压缩(YUY2) AVI和无压缩 (UYVY) AVI 时使用32 bits浮点音频；支持导入/导出GV HQ Codec/GV HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。 - 商务要求： * 生产厂家通过ISO9001体系认证,核心软件具备商标著作权证书 * 需出具厂家针对本项目的授权原件或原厂出具的正品证明 *需出具厂家售后服务承诺函盖章原件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 存储中心及数据库管理系统 |  | - 3U机架式IP网络存储系统：Intel i3双核处理器,主频2.13GHz * 1或以上，4GB高速缓存，16个磁盘通道（支持热插拔），支持SATA磁盘或以上，16*4T企业级硬盘，6Gbps SAS通道，支持RAID 0/1/3/5/10/50/6 （支持全局热备），支持链接扩展柜进行扩容，具有6* RJ45 1000M以太网络接口或以上,支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB网口聚合方式，冗余电源（1+1），460W/电源，符合80Plus电源标准； - 与录像室旧有非编软件无缝结合，采用私有存储区、公共存储区、资源存储区分离管理机制； - 具有备份和迁移功能，可将选定的重要的素材、目录备份到指定的备份网络存储上，也可设置每天、每周、每月、每年备份或迁移策略； - 提供异常断电保护功能，在断电后，可以接收外部UPS（APC、山特）发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏； - 采用符合大众操作习惯的邮件形式进行特殊应用的文件共享，采用符合大众操作习惯的邮件形式，可将文稿、视音频文件、工程文件夹、审核工程等大量的文件以附件形式同时发送给多个用户； - 精确到文件级完备的用户操作日志记录及查询功能，可以对创建客户、删除客户、修改权限、修改配额、对文件夹权限的修改、对文件夹容量限制的修改、创建用户组、删除用户组、导入素材、删除素材等信息进行日志记录； - 多重拷贝功能，可将一个源文件同时复制到多个指定的文件目录中，大大降低了传统多重复制的复杂程度； - 文件过期自动清除功能，可给视音频文件设置“文件过期时间”，当超过设定的“文件过期时间”时，文件将被自动删除到“回收站”中； - 文件过滤功能，采用文件过滤的方式可避免网络间的病毒传播和网络攻击； - 具有设备状态主动推送报警和邮件报警软件，可对RAID降级、盘位丢失、ROM不足等重要信息进行及时的报警提示，并在报警音、计算机推送报警的同时向指定的邮箱发送报警邮件； - 素材检索功能，可根据文件的基本信息（文件名、修改日期、访问日期、创建日期等）和扩展信息（文件大小、素材类型、分辨率、备注信息、过期时间等）进行精确的素材文件检索； - FTP传输功能，提供了专有的网络存储FTP工具； - 具有网络带宽预留功能，和基于目录级的磁盘配额管理功能； - 实时同步功能，可实现两台网络存储设备间重要素材文件的互为备用； 商务要求： - 生产厂家通过ISO9001体系认证, - 产品具备3C认证， - 软件取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明 需出具厂家售后服务承诺函盖章原件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 编辑工作台 |  | 一字型定制编辑工作台1套，尺寸大约2.8*1.2*0.7，5位7座带电源、显示器位。1.2米平面操作台1张，尺寸大约1.1*1.2*0.7。一个储物铁柜子，不锈钢，带托架、电插排，防静电,符合行业内材料标准，舒适大方，与用户现有环境相搭配，需上门测量并提交效果图供选择。3套工作台款式风格材料一致。（含安装运输） | 组 | 1 |  |
| 5 | 升降编辑座椅 |  | 金属、皮质，时尚简约，符合人体工学原理，方便调节高度与编辑台配套。 | 张 | 6 |  |
| 6 | USB3.0多合一读卡器 |  | USB3.0接口，高读数，支持多种记录卡读存。 | 个 | 2 |  |
| 7 | 标准插排 |  | 防雷击，符合国家安全用电标准。 | 个 | 5 |  |
| 8 | 1394卡 |  | PCI接口素材传输接口，适配ED、PR等非编软件。含安装 | 张 | 2 |  |
| 9 | 视频采集卡 |  | 支持流行设备接口，支持高清采集，WIN系统，HDMI/DVI/AV色差S端子输入。支持基于微软directshow构架的第三方软件。适配Premiere等软件。含安装 | 张 | 1 |  |
| （四）录音室配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业16路调音台 |  | 6路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF； 12个线路输入 (4个单声道和 4个立体声)； 附加的2TR输入口，用于从模拟设备或iPod/iPhone接收输出信号2个AUX发送 + 2个FX发送； 4 GROUP母线 + ST母线。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 专业监听音箱（1对） |  | 专业监听音箱，能有效还原原声，有源。频响范围43Hz-24KHz ，线性空间技术，功率80W。 | 对 | 1 |  |
| 3 | 耳机分配器 |  | 18路耳机分配器。LED声音仪表检测，超低燥声，信燥比90DB，动态范围101DB,最大输入电平+21DBU，最大输出电平：150MW.18个高功率立体声输出。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频排插 |  | 支持多路卡农，3.5音频接口。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 信号线、接插头、音箱吊架 |  | 信号线、接插头、平衡非平衡互转头、音箱吊架、。 | 批 | 1 |  |
| 6 | 演播室提词器 |  | 录音室设备（含TY-100提词器软件1套、控制器1套、19寸显示器1台、反光玻璃1套、承重脚架1套、滑轮车1副、托架1副） | 套 | 1 |  |
| （五）日常办公设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本电脑 |  | CUP:I7-7700HQ,内存8G*2,1T+128G SSD,显卡GTX1050Ti 4G,IPS屏。专门用于连接互联网，下载素材，处理电视新闻。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 办公电脑 |  | CUP:I7,内存3G,专门用于编辑稿件，处理文字新闻。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 移动蓝光刻录光驱 |  | 16倍速，USB3.0，外置，刻录大数据、高清视频。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 录音笔 |  | 广播节目采访拾音。高灵敏度拾音效果，可调节式麦克风（3个方向）录音格式：Linear PCM/MP3 播放格式：MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC 支持手机APP控制，录音时长300小时以上。 | 支 | 2 |  |
| 5 | 电脑音响 |  | 2.1声道，低音炮尺寸：161mm×200mm×280mm，卫星箱尺寸：84 mm×153 mm×103 mm，线长1.5-2米 | 套 | 2 |  |
| 6 | 空调设备 |  | 功率大1.5KW,机房恒温用，需长期开启，变频稳定，大品牌，含安装调试费。 | 台 | 1 |  |