| 预算金额：45.6万元（包括设备运输、装卸、安装、培训、税金等费用。） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 质量技术标准（技术参数） | 计量 单位 | 采购 数量 | 备注 |
| 1 | PLC触摸屏自动选层档案柜 | 长1650*宽1300*高2900（内十二层） | （一）基本要求 自动选层档案柜正版管理软件1套。 （二）技术参数要求 1、外形尺寸：（长）×（宽）×（高）（单位：mm）根据库房面积定制； 2、单柜挂斗数量：根据库房面积定制 3、每只挂斗允许载重：≤70kg /斗； 4、最大允许载重：≤700kg 5、每组档案柜自重：630kg； 6、最大偏载质量：120kg； 7、取货口台面高度：790mm； 8、取货口门开启高度：500mm； 9、运转速度：5.1m/min； 10、控制系统： （1）控制核心：PLC可编程自动控制器； （2）调速方式：变频器； （3）液晶触摸屏：10.2； （4）定位方式：自动选层； （5）柜门控制：自动控制柜门； （6）联网管理：支持远程联网管理； 17、操作方式：机械手动，电动按钮手动，触摸手动，单机自动，联机自动（计算机控制）多台上位机功能； 18、安全及保护装置：取物窗口采用光幕安全保护，电机过热、过流保护，自动故障报警、显示，箱斗前沿有挡料沿； （三）喷漆及颜色： 喷漆采用环保原料和先进工艺生产，颜色为电脑灰。 产品主要功能 1、自动选层：需要存取档案时，在工作台面上设定所需层数，按确定键后，档案柜自动运行至所需层数并自动停机，以便直接存取档案。 2、电脑联网：无论需方档案柜数量多少，都可进行联网，并通过计算机控制选层柜运行。 3、远程控制定层：档案柜和计算机由两根网线连接，将所有档案信息录入到计算机数据库后，可通过数据库查找档案及存放位置，并控制选层柜进行运行至所需层（注：随档案柜附送联网控制及档案管理软件）。 4、检索、查询功能：档案柜在原有功能的基础上增设了计算机集中控制系统，实现多台档案柜自动控制联网，可通过菜单式界面输入单位、编号、档号、地址、籍贯、姓名、级别等。查找档案只需要在计算机输入以上某一名称及可并发出指令档案柜自动开机，你要的档案就会停在工作台面的位置。档案信息录入数据库，对所有档案提供多种方式的检索查询。尤其是直接模糊查询，方便快速。档案管理可新增、修改、删除、打印、统计等功能。 5、自动捷径选层：选层柜可根据设定层与当前层所差层数，计算出正转与反转所经层数，并控制选层柜取捷径运行至所需层。 6、应急手摇：如需在停电时存取档案，可利用左侧柜门内设置手摇装置利用人力转动选层柜，首先将柜内的摇巴拉直，推上卡套即可进行手摇。在取出档案后一定要把摇把恢复到原位，否则来电时会有危险。 7、光电安全保护：档案柜在正常运转时请勿将手或其它东西伸入柜子内部，打开柜门时要拉到位，切记勿将柜门悬挂在中间，否则柜门两侧的两对光电保护系统，会切断电路禁止选层柜运行。若开机后有人误将头或手伸入柜内，柜子会自动停机，保护人的安全。 8、自动门<开启关闭>功能：档案柜门可通过计算机控制，直接执行开启与关闭，无需手动开启关闭。 9、触摸屏控制：档案柜采用彩色液晶触摸屏控制，触摸屏自带WIN轻轻点触即可实现档案柜的开门关门、走层选层等，操作便捷、外形美观。 10、硬件功能： （1）计算机联网管理档案； （2）档案管理报表打印； （3）运行状态显示； （4）运行日志记录； （5）光电安全保护； （6）手动/自动走层； （7）应急手摇功能； （8）电脑控制自动门； （9）触摸屏控制； 11、软件性能： （1）系统登录 （2）档案接收 （3）档案发送 （4）档案查询 （5）档案统计 （6）档案借阅、借阅登记 （7）档案归还、归还登记 （8）档案维护 （9）发送档案纪录管理 （10）借阅记录管理 （11）数据库管理 （12）初始设置 （13）扩展字段设置 （14）字段内容管理 （15）用户管理 （16）打印 （17）所有系统软件均为中文正版软件 | 台 | 12 |  |