| 最高限价：45.3万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 4K编辑系统高清数字非线性编辑系统 | 可编辑4层以上4K、8层以上高清实时编辑,多任务处理。 系统配置：CPU：Intel XEON E5-2643 V3六核3.4GHz×2 内存：DDR4 ECC 32G 显卡：QUADRO K42004GB显存×2 系统硬盘：SSD 240GB 素材硬盘：（SATA 4TB企业级×8 RAID5） 光驱：蓝光刻录机 显示器：28寸4K液晶 音箱：立体声音箱 操作系统：正版Windows 10 64bit 企业版 扩展设备：外置专用调色台 机箱：工作站4U专用机箱（可立/卧式） 电源：800W。 技术参数： *视频输入/输出接口：12G HD/SD-SDI×2（10bit，内嵌16ch音频，支持3D和4K）、HDMI（内嵌8ch音频，支持3D和4K）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、 REF输入（blackburst和HD tri-level），基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏，支持RS -422录像机控制采集。 *整机标配专用调色台，配备正版调色专用软件。 调色台功能按钮： 9 x Function buttons labelled F1 to F9. For fast access to frequently used functions. 软件功能：*与原有非编软件工程兼容，能打开单位原有工程文件及旧有采集素材无需转码。 整机系统带有媒体文件管理软件，提供：采集（支持USB摄像头、IO板卡、IP远程桌面采集的功能，采集时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理）、媒体文件目录管理（采用虚拟目录与实体目录相结合的方式，可建立：我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录形式对目录进行分类管理）、智能素材文件管理（可对文件添加标注信息编目及对重要文件添加星标，并可通过文件扩展信息、信息编目和星标记进行高效的检索）、快编（支持入出点、裁剪点、标记点快速剪辑方式，快编结果可生成XML文件，给Edius/Premiere/Avid Media Composer/Davinci Resolve/Final Cut Pro等进行二次编辑）、自动生成影片（可自动添加幻灯片、推拉摇移、扫换等效果，套用模板拼接素材自动生成影片）等功能。 *同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率（支持的分辨率高至4K/2K，低至24X24）、实时混合编辑和转换NTSC、PAL制不同帧速率素材（如60p/50p、60i/50i和24p）、支持输出GV HQX AVI、GV HQ AVI、DV AVI、DVCPRO50 AVI、DVCPRO HD AVI、GV Lossless AVI、无压缩 (RGB) AVI、无压缩(YUY2) AVI和无压缩 (UYVY) AVI 时使用32 bits浮点音频； 支持导入/导出GV HQ Codec/GV HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。 *整机带有针对Win7和Win10系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效防止病毒和木马对系统的侵入。 *整机带有一键备份还原软件，可在Win10系统使用UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹。 *整机系统具有以下字幕图文效果插件，包括：三维模型插件、三维文本插件、二维路径转三维插件、三维图表插件、三维粒子系统插件、手写体插件、AVID DNxHD 120/185等MXF格式文件的导入和导出插件。 *与原有非编软件工程兼容，能打开单位原有工程文件及旧有采集素材无需长时间转码。 商务要求： *需出具厂家针对本项目的授权盖章原件； *需出具厂家售后服务承诺函盖章原件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 移动非编系统 | 系统配置：CPU: 英特尔酷睿i7-6820HQ， 显卡: Nvidia Quadro M1000M 2G显存，内存: 16 GB DDR4-2133 (2 x 8 GB)，硬盘1: 256GB SSD，硬盘2：SATA 1TB 5400RPM，显示屏: 15.6 英寸对角 LED 背光 FHD UWVA 防炫目显示屏 (1920 x 1080) ，HDMI,声音输入,声音输出孔,RJ45,Thunderbolt3 接口2个，USB3.0 3个，操作系统: 操作系统：Windows 10 Professional 64位 软件功能： *与原有非编软件工程兼容，能打开单位原有工程文件及旧有采集素材无需转码。 *整机带有针对Win7和Win10系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效防止病毒和木马对系统的侵入。 *整机带有一键备份还原软件，可在Win10系统使用UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹。 *整机系统具有以下字幕图文效果插件，包括：三维模型插件、三维文本插件、二维路径转三维插件、三维图表插件、三维粒子系统插件、手写体插件、AVID DNxHD 120/185等MXF格式文件的导入和导出插件。 *整机系统带有媒体文件管理软件，提供：采集（支持USB摄像头、IO板卡、IP远程桌面采集的功能，采集时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理）、媒体文件目录管理（采用虚拟目录与实体目录相结合的方式，可建立：我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录形式对目录进行分类管理）、智能素材文件管理（可对文件添加标注信息编目及 *原色校正滤镜支持BT.2020/BT.2100 PQ、BT.709多种色彩空间，并可将BT2020/BT2100 PQ色彩空间转换为BT.70。 *同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率（支持的分辨率高至4K/2K，低至24X24）、实时混合编辑和转换NTSC、PAL制不同帧速率素材（如60p/50p、60i/50i和24p）、支持输出GV HQX AVI、GV HQ AVI、DV AVI、DVCPRO50 AVI、DVCPRO HD AVI、GV Lossless AVI、无压缩 (RGB) AVI、无压缩(YUY2) AVI和无压缩 (UYVY) AVI 时使用32 bits浮点音频；支持导入/导出GV HQ Codec/GV HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。 商务要求： *需出具厂家针对本项目的授权盖章原件； *需出具厂家售后服务承诺函盖章原件。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 存储中心及数据库管理系统 | * 3U机架式IP网络存储系统：Intel i3双核处理器,主频2.13GHz×1，4GB高速缓存，16个磁盘通道（支持热插拔），支持SATA磁盘，16×4T企业级硬盘，6Gbps SAS通道，支持RAID 0/1/3/5/10/50/6 （支持全局热备），支持链接扩展柜进行扩容，具有6×RJ45 1000M以太网络接口,支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB网口聚合方式，冗余电源（1+1），460W/电源，符合80Plus电源标准； *具有ISCSI管理功能，NAS管理功能，支持两种管理功能混用，也可单独使用；支持iSCSI，NFS，CIFS，FTP，HTTP，AFP协议； *提供存储StorOS，RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理； *与旧有非编软件无缝结合，采用私有存储区、公共存储区、资源存储区分离管理机制； *具有备份和迁移功能，可将选定的重要的素材、目录备份到指定的备份网络存储上，也可设置每天、每周、每月、每年备份或迁移策略； *提供异常断电保护功能，在断电后，可以接收外部UPS（APC、山特）发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏； *采用符合大众操作习惯的邮件形式进行特殊应用的文件共享，采用符合大众操作习惯的邮件形式，可将文稿、视音频文件、工程文件夹、审核工程等大量的文件以附件形式同时发送给多个用户； *精确到文件级完备的用户操作日志记录及查询功能，可以对创建客户、删除客户、修改权限、修改配额、对文件夹权限的修改、对文件夹容量限制的修改、创建用户组、删除用户组、导入素材、删除素材等信息进行日志记录； *多重拷贝功能，可将一个源文件同时复制到多个指定的文件目录中，大大降低了传统多重复制的复杂程度； *文件过期自动清除功能，可给视音频文件设置“文件过期时间”，当超过设定的“文件过期时间”时，文件将被自动删除到“回收站”中； *文件过滤功能，采用文件过滤的方式可避免网络间的病毒传播和网络攻击； *具有设备状态主动推送报警和邮件报警软件，可对RAID降级、盘位丢失、ROM不足等重要信息进行及时的报警提示，并在报警音、计算机推送报警的同时向指定的邮箱发送报警邮件； *素材检索功能，可根据文件的基本信息（文件名、修改日期、访问日期、创建日期等）和扩展信息（文件大小、素材类型、分辨率、备注信息、过期时间等）进行精确的素材文件检索； *FTP传输功能，提供了专有的网络存储FTP工具； *具有网络带宽预留功能，和基于目录级的磁盘配额管理功能； *实时同步功能，可实现两台网络存储设备间重要素材文件的互为备用； *（含机柜、安装费、培训费、运输安装、维护升级费）。 商务要求： *需出具厂家针对本项目的授权盖章原件； *需出具厂家售后服务承诺函盖章原件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 编辑工作台 | 一字型定制编辑工作台1套，尺寸大约2.8*1.2*0.7，5位7座带电源、显示器位。1.2米平面操作台1张，尺寸大约1.1*1.2*0.7。一个储物铁柜子，不锈钢，带托架、电插排，防静电,符合行业内材料标准，舒适大方，与用户现有环境相搭配，应标商需上门测量并提交效果图给用户选择。3套工作台款式风格材料一致。（含安装运输） | 组 | 1 |  |
| 5 | 升降编辑座椅 | 金属、皮质，时尚简约，符合人体工学原理，方便调节高度与编辑台配套。 | 张 | 6 |  |
| 6 | 非编系统显示器 | 适配录像室已有DELL工作站，外观型号需要与新购的（序号1项目）非编显示器一致 | 台 | 1 |  |
| 说明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 2.运杂费：报价方须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件等费用。 |  |  |  |  |