附件一、货物一览表

（一）设备内容、数量、价格：

| 货物名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动选层档案柜 | 长1650*宽1300*高2900 （内十二层） | 17 | 台 |  |
| 最高限价：64.6万元 |  |  |  |  |

注：以上价格包括设备运输、装卸、安装、培训、税金等费用。

（二）自动选层档案柜的主要技术参数

A.基本要求：自动选层档案柜正版管理软件1套，与现行的原中国人民解放军总政治部干部档案管理系统可无缝对接。

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案柜外形尺寸 | 长1650*宽1300*高2900 |  |
| 2 | 层数 | 12 |  |
| 3 | 每层斗板的有效尺寸 | 按档案盒厚度3.5厘米、装A4纸确定 |  |
| 4 | 每层斗板载荷 | 额定载荷50公斤，最大载荷70公斤 |  |
| 5 | 斗板运行速度 | 5.8m/min |  |
| 6 | 每台柜占地面积 | 2.2平方米 |  |
| 7 | 自重 | 390公斤 |  |
| 8 | 供电源 | 380V三相四线 |  |
| 9 | 回转速度 | 4～6米/分 |  |
| 10 | 定位精度 | ±5毫米 |  |
| 11 | 整机噪音 | 不大于60分贝 |  |
| 12 | 温度 | 4℃～40℃ |  |
| 13 | 湿度 | <90% |  |
| 14 | 最长取件时间 | 不大于30S |  |
| 15 | 电机功率 | 1.1kw |  |
| 16 | 柜表面颜色 | 根据用户的要求配色喷塑(环保性)，采用环保原料和先进工艺生产 |  |
| 17 | 立柱框架钢材 | A3/δ≥2 mm |  |
| 18 | 门、前封板、挂板 | A3/δ≥1.5 mm |  |
| 19 | 顶板、底板、封板 | A3/δ≥1.5 mm |  |
| 20 | 载物斗板 | A3/δ≥1.5mm |  |
| 21 | 电机减速机 | 国产品牌 |  |
| 22 | 触摸屏控制系统 | 10.2寸彩色触摸屏（工控机）内置微软WIN XP系统 |  |
| 23 | 控制器 | PLC控制器 |  |
| 24 | 钢板 | 冷轧一级钢板。（厚度为1.2---2.0mm） |  |
| 25 | 前处理 | 所有工件均经除油除锈及磷化化学处理 |  |
| 26 | 表面处理 | 选用不含三酸氰酐油脂（TGIC）喷粉，经静电处理，在工件上形成一层最少60微米的保护层，绝缘、耐用，符合GB/T13667.1-2003标准 |  |
| 27 | 结构 | 档案柜结构系统符合GB/T13667.4-2009相应法规执行 |  |
| 28 | 硬件功能 | 1、联网控制档案柜；2、档案管理报表打印； 3、运行状态显示； 4、光电安全保护； 5、手动/自动走层；6、应急手摇功能； 7、自动门； 8、7寸触摸屏控制； 9、RFID前台查询；10、RFID后台盘库； |  |
| 29 | 软件性能 | 1、系统登录 2、档案接收 3、档案发送 4、档案查询 5、档案统计 6、档案借阅、借阅登记 7、档案归还、归还登记 8、档案维护 9、发送档案纪录管理 10、借阅记录管理 11、数据库管理 12、初始设置 13、一键盘库 14、扩展字段设置 15、字段内容管理 16、用户管理 17、打印 |  |

B.技术参数要求

（三）产品主要功能

1、自动选层：需要存取档案时，在工作台面上设定所需层数，按确定键后，档案柜自动运行至所需层数并自动停机，以便直接存取档案。

2、电脑联网：无论需方档案柜数量多少，都可进行联网，并通过计算机控制选层柜运行。

3、远程控制定层：档案柜和计算机由两根网线连接，将所有档案信息录入到计算机数据库后，可通过数据库查找档案及存放位置，并控制选层柜进行运行至所需层（注：随档案柜附送联网控制及档案管理软件）。

4、检索、查询功能：档案柜在原有功能的基础上增设了计算机集中控制系统，实现多台档案柜自动控制联网，可通过菜单式界面输入单位、编号、档号、地址、籍贯、姓名、级别等。查找档案只需要在计算机输入以上某一名称及可并发出指令档案柜自动开机，你要的档案就会停在工作台面的位置。档案信息录入数据库，对所有档案提供多种方式的检索查询。尤其是直接模糊查询，方便快速。档案管理可新增、修改、删除、打印、统计等功能。

5、自动捷径选层：选层柜可根据设定层与当前层所差层数，计算出正转与反转所经层数，并控制选层柜取捷径运行至所需层。

6、应急手摇：如需在停电时存取档案，可利用左侧柜门内设置手摇装置利用人力转动选层柜，首先将柜内的摇巴拉直，推上卡套即可进行手摇。在取出档案后一定要把摇把恢复到原位，否则来电时会有危险。

7、光电安全保护：档案柜在正常运转时请勿将手或其它东西伸入柜子内部，打开柜门时要拉到位，切记勿将柜门悬挂在中间，否则柜门两侧的两对光电保护系统，会切断电路禁止选层柜运行。若开机后有人误将头或手伸入柜内，柜子会自动停机，保护人的安全。

8、自动门<开启关闭>功能：档案柜门可通过计算机控制，直接执行开启与关闭，无需手动开启关闭。

9、触摸屏控制：档案柜采用彩色液晶触摸屏控制，触摸屏自带WIN轻轻点触即可实现档案柜的开门关门、走层选层等，操作便捷、外形美观。

10、硬件功能：

（1）计算机联网管理档案； （2）档案管理报表打印；

（3）运行状态显示；       （4）运行日志记录；

（5）光电安全保护；       （6）手动/自动走层；

（7）应急手摇功能；       （8）电脑控制自动门；

（9）触摸屏控制；

11、软件性能：

（1）系统登录                  （2）档案接收

（3）档案发送                  （4）档案查询

（5）档案统计                  （6）档案借阅、借阅登记

（7）档案归还、归还登记        （8）档案维护

（9）发送档案纪录管理          （10）借阅记录管理

（11）数据库管理               （12）初始设置

（13）扩展字段设置             （14）字段内容管理

（15）用户管理                 （16）打印

（17）所有系统软件均为中文正版软件，能与原总政干部档案管理系统无缝对接。

附件二

法定代表人资格证明书

(法定代表人姓名)系（报价方全称）的法定代表人。

性别：                        职务：

身份证号码：

特此证明

报价方全称：（盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件

附件三

法定代表人授权书

(采购机构名称)：

(报价方全称)法定代表人(姓名、职务) 授权(授权代表姓名、职务)为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 (项目编号) 的 (项目名称) 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址:

授权代表身份证复印件