附件一：

| 最高限价：17.85万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数技术要求 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 一 | 2间休息室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球型摄像机 | 详见附件一“1.1、高清红外半球型摄像机”章节 | 4 | 台 | 2250.00 |  |
| 2 | 高清鱼眼型全景摄像机 | 详见附件一“1.2、高清鱼眼型全景摄像机”章节 | 2 | 台 | 2250.00 |  |
| 3 | 高清红外半球型广角摄像机 | 详见附件一“1.3、高清红外半球型广角摄像机”章节 | 2 | 台 | 2150.00 |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 详见附件一“1.5、高保真拾音器”章节 | 8 | 个 | 995.00 |  |
| 二 | 2间谈话室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球型全景摄像机 | 详见附件一“1.4、高清红外半球型全景摄像机”章节 | 2 | 台 | 4200.00 |  |
| 2 | 高清红外半球型摄像机 | 详见附件一“1.1、高清红外半球型摄像机”章节 | 2 | 台 | 2250.00 |  |
| 3 | 高保真拾音器 | 详见附件一“1.5、高保真拾音器”章节 | 2 | 个 | 995.00 |  |
| 4 | 环境信息显示屏 | 详见附件一“2.3、温湿度屏”章节 | 2 | 台 | 4200.00 |  |
| 三 | 控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字谈话主机 | 详见附件一“2.2、高清数字谈话主机”章节 | 2 | 台 | 29800.00 |  |
| 2 | 55寸高清液晶显示屏 | 55英寸 4K 智能网络 液晶 | 1 | 台 | 3500.00 |  |
| 3 | 高清解码器 | 详见附件一“1.6、高清解码器”章节 | 1 | 台 | 19800.00 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见附件一“1.7、网络控制键盘”章节 | 1 | 台 | 15500.00 |  |
| 5 | 视频存储录像机 | 详见附件一“1.8、视频存储录像机”章节 | 1 | 台 | 5800.00 |  |
| 6 | 监控级硬盘 | 4T 监控盘 | 4 | 块 | 1050.00 |  |
| 7 | POE接入交换机 | 全千兆二层网管POE供电企业级交换机 24电口+4光口 | 1 | 台 | 7145.00 |  |
| 8 | 调音台 | 4路调音台 | 1 | 台 | 2360.00 |  |
| 9 | 鹅颈麦 | 带开关 | 2 | 个 | 480.00 |  |
| 10 | 蓝牙适配器 | 支持同时绑定两个蓝牙音频输出设备 | 2 | 个 | 200.00 |  |
| 11 | 蓝牙耳机 | 可充电 挂耳式 | 2 | 个 | 200.00 |  |
| 12 | 设备台 | 根据用户要求定制 | 1 | 张 | 3490.00 |  |
| 四 | 线材及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 6类 国标 | 3 | 箱 | 800.00 |  |
| 2 | 电源线缆 | RVV2*1.0 国标 | 300 | 米 | 3.00 |  |
| 3 | 辅材 | 线管、线槽、高清线等 | 1 | 批 | 3000.00 |  |

参数与要求

1、谈话室、休息室前端设备

1.1、高清红外半球型摄像机

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMO S |
| 最大分辨率 | 200W |
| 调整角度 | 水平:0°～355° ;垂直:0°～75° ;旋转0°～355° |
| 电子快门 | 1/3s~1/100 000s;可手动或自 动调节 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩 色模式);0.000 2Lux(黑白模式) ;0Lux（红外灯开 启） |
| 最大红外距离 | 50米 |
| 镜头焦距 | 2.7mm~13.5 mm |
| 音频接口 | 支持 |
| 视频编码标准 | H.265;H.26 4;H.264B;H .264H;MJPE G |
| 视频码率 | H.264:16K ~ 10240Kbp s H.265：8K ~6144Kbps |
| ★热度图功能 | 支持热度图功能。 |
| 视频帧率 | 50Hz: 主码流( 1920×1080@ 25fps),辅码流 (704×576@2 5fps),第三码流 (1920×1080 @20fps) 60 Hz: 主码流(19 20×1080@30 fps),辅码流(7 04×480@30f ps),第三码流(1 920×1080@1 5fps) |
| 报警接口 | 支持 |
| 存储功能 | 支持Micro SD 卡存储,最大容量12 8GB NAS FT P |
| ★IP地址获取功能 | 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 |
| 网络接口 | 10/100M以太网 口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;A RP;RTSP;RT P;UDP;RTCP ;SMTP;FTP; DHCP;DNS;D DNS;PPPOE; IPv4/v6;SN MP;QoS;UPn P;NTP |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T 28181;CGI; PSIA |
| 供电方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗：2.68W 最大功耗：4.64 W（红外灯最亮，IC R切换） |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67; IK10 ; |

1.2、高清鱼眼型全景摄像机

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 400W |
| 红外灯数量 | 三灯 |
| 电子快门 | 1s~1/10000 0s;可手动或自动调 节 |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色 模式);0.001L ux(红外模式);0 lux(红外开启) |
| 最大红外距离 | 15米 |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 视场角 | 水平:185°;垂直 :185° |
| 音频接口 | 支持 |
| 音频输入 | 1路,RCA音频输入 |
| MIC | 支持 |
| 音频输出 | 1路,RCA音频输出 |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.7 11Mu;AAC |
| 音频码率 | 64Kbps/128 Kbps |
| 视频编码标准 | H.265;H.26 4;H.264H;H .264B;MJPE G |
| 视频码率 | 14Kbps～40M bps |
| 视频帧率 | 主码流(2688×1 520@25fps) ,辅码流(704×5 76@25fps), 第三码流1280×7 20@25fps) |
| ★帧率控制功能 | 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度; 饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 ;图片;客流量统计 |
| 心跳机制 | 支持 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录 像;定时录像;报警录 像 录像优先级从高到 低依次为手动/外部报 警/视频检测/定时 |
| SD卡 | 支持 |
| 存储功能 | 支持Micro SD 卡存储,最大容量12 8GB;NAS;FT P |
| WiFi | 支持 |
| ★IP获取功能 | 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 |
| 网络接口 | 1个 ,10/100 M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;A RP;RTSP;RT P;RTCP;UDP ;SMTP;FTP; DHCP;DNS;D DNS;PPPOE; IPv4/v6;SN MP;QoS;UPn P;NTP |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T 28181;CGI |
| 供电方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 最大10W |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |

1.3、高清红外半球型广角摄像机

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 300W |
| 调整角度 | 水平:0°～355° ;垂直:0°～75° ;旋转0°～355° |
| 红外灯数量 | 单灯 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100 000s;可手动或自 动调节 |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色 模式);0.001L ux(黑白模式) |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 音频接口 | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711A;G.7 11Mu;G.726 ;AAC |
| 视频编码标准 | H.265;H.26 4H;MJPEG |
| 视频码率 | H.264H:32K ～10240Kbps MJPEG:主码流 不支持 H.265: 12K～9984Kb ps |
| 视频帧率 | 50Hz: 主码流( 2048×1536@ 25fps),辅码流 (704×576@2 5fps),第三码流 (1920×1080 @7fps) 60H z: 主码流(204 8×1536@25f ps),辅码流(70 4×480@25fp s),第三码流(19 20×1080@8f ps) |
| 报警接口 | 支持 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度; 饱和度;gamma; 镜像;视角 |
| 存储功能 | 支持Micro SD 卡存储,最大容量12 8GB NAS FT P |
| 预览最大用户数 | 20个(总带宽:80 Ｍ) |
| 智能功能 | 移动检测;视频遮挡; 区域入侵;绊线入侵; 物品遗留/消失;场景 变更;音频异常侦测; 人脸检测;攀高检测; 离岗检测;起身检测; 停车检测;徘徊检测; 人员聚集;快速移动, 并且可以与报警联动; 支持多种触发规则联动 动作;支持目标过滤 |
| 网络接口 | 100/1000M以 太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;A RP;RTSP;RT P;UDP;RTCP ;SMTP;FTP; DHCP;DNS;D DNS;PPPOE; IPv4/v6;SN MP;QoS;UPn P;NTP |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T 28181;CGI; PSIA |
| 供电方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗：2.5W 最大功耗：3W（IC R切换） |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67; IK10 ; |

1.4、高清红外半球型全景摄像机

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMO S |
| 最大分辨率 | 200W |
| 调整角度 | 水平:0°～355° ;垂直:0°～75° ;旋转0°～355° |
| 电子快门 | 1/3s~1/100 000s;可手动或自 动调节 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩 色模式);0.000 2Lux(黑白模式) ;0Lux（红外灯开 启） |
| 最大红外距离 | 50米 |
| 镜头焦距 | 2.7mm~13.5 mm |
| 视频编码标准 | H.265;H.26 4;H.264B;H .264H;MJPE G |
| 视频码率 | H.264:16K ~ 10240Kbp s H.265：8K ~6144Kbps |
| 视频帧率 | 50Hz: 主码流( 1920×1080@ 25fps),辅码流 (704×576@2 5fps),第三码流 (1920×1080 @20fps) 60 Hz: 主码流(19 20×1080@30 fps),辅码流(7 04×480@30f ps),第三码流(1 920×1080@1 5fps) |
| SD卡 | 支持 |
| 存储功能 | 支持Micro SD 卡存储,最大容量12 8GB NAS FT P |
| ★热度图功能 | 支持热度图功能。 |
| 智能功能 | 区域入侵;拌线入侵; 物品遗留;物品搬移; 场景变更;徘徊检测; 人员聚集;快速移动; 非法停车;音频异常侦 测;人脸侦测;虚焦侦 测 |
| ★IP地址获取功能 | 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 |
| 网络接口 | 10/100M以太网 口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;A RP;RTSP;RT P;UDP;RTCP ;SMTP;FTP; DHCP;DNS;D DNS;PPPOE; IPv4/v6;SN MP;QoS;UPn P;NTP |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T 28181;CGI; PSIA |
| 供电方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗：2.68W 最大功耗：5.83 W（红外灯最亮，电动 变焦，ICR切换） |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67; IK10 ; |

1.5、高保真拾音器

产品参数：

★公、检、法行业高质量同步监控录音专用

Ambient Noise Cancellation (ANC)环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术

采用高灵敏度全指向性高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风，全面拾音、清晰自然

★拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护

电源输入和音频输出线路30KV空气接触放电静电保护

自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器

★内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减

美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节

符合ROHS标准，在构造上不含有欧盟禁用的危害性物质

通过欧盟CE标准、美国FCC认证以及最高检同步录音录像系统建设规范

1.6、高清解码器

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX |
| 输入设备 | 前面板按键，键盘控制 |
| 视频标准 | MPEG4/H.26 4/H.265/MJ PEG |
| 音频标准 | PCM/G711 |
| 输出显示分辨率 | HDMI接口支持38 40x2160@30 fps，1920x1 080,1280x1 024，1280x7 20，1024x76 8五种显示分辨率 |
| 码流类型 | 复合流，视频流 |
| 视频输入/输出接口 | 1个HDMI1.4接 口，支持音视频同时采 集 |
| 视频输出路数 | 4路输出 |
| 音频输出/输入路数 | 4路输出 |
| 音频输出/输入接口 | BNC(电平200- 3000mv，阻抗5 KΩ) |
| 语音对讲 | BNC(电平2Vrm s，输出阻抗10ko hms)； |
| 报警输入 | 4路 |
| 报警输出 | 4路继电器输出(30 VDC1A，125V AC0.5A联动输出 ) |
| ★串行接口 | 2个标准232接口（1个DB9，1个RJ45），2个USB 2.0接口，1个485接口 |
| ★分割线和底色 | 支持分割线开启/关闭，支持底色设置功能 |
| 解码能力 | 64路D1（2M码流 ），64路960H（ 2.5M码流），36 路720P（4M码流 ），16路1080P @30fps（8M码 流），4路800w@ 30fps（12M码 流） |
| 解码支持分辨率 | 1200W/800W /600W/500W /300W/1080 P/720P/D1/ HD1/2CIF/C IF/QCIF |
| 视频输入接口 | 1个HDMI1.4接 口，支持音视频同时采 集 |
| 视频输出接口 | VGA,HDMI1. 4和BNC输出 |
|  | 1个HDMI1.4接 口，支持音视频同时采 集 |

1.7、网络控制键盘

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式 LINUX |
| ★触摸屏 | ≥10.2英寸 |
| 操纵杆 | 4维操纵杆 |
| 视频标准 | MPEG4/H.26 4 |
| 音频标准 | G711 |
| 解码能力 | 最大解码支持 4个 1080p图像解码输 出，最多支持16分割 ，输出16画面低分辨 率画面。 |
| 画面分割 | 1/4/9/16 |
| 控制方式 | 三种：网络、RS23 2、RS485 |
| 网络接口 | 1个，RJ45，10 /100/1000M 自适应 |
| 视频输出接口 | VGA,HDMI输出 |
| 音频输入 | 1路 |
| 音频输出 | 1路 |
| WIFI | 支持 |
| ★IP地址获取功 | 支持IP、设备自动搜索及过滤 |
| RS232 | 标准232接口，1个 ，用于普通串口（调试 ）、协议串口,可控D VR/NVR，间接控 制球机 |
| USB接口 | 2个USB 2.0接 口 |
| RS485 | 1个485接口。作为 云台控制接口，支持P ELCO等主流球机协 议 |
| 供电 | 电源适配器供电模式D C12V 3.0A |
| 功耗 | <16W |

1.8、视频存储录像机

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux实时 操作系统 |
| 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 网络协议 | IPv4、IPv6、 HTTP、UPnP、 NTP、SADP、S NMP、PPPoE、 DNS、FTP、ON VIF（支持2.4版 本）、PSIA |
| 网络视频接入 | 16路 |
| 网络带宽 | 接入160Mbps, 储存160Mbps, 转发160Mbps |
| IPC分辨率 | 12M/4K/6M/ 5M/4M/3M/1 080P/1.3M/ 720P |
| 解码能力 | 2×12M/4×4K /6×5M/8×4M /11×3M/16× 1080P/32×7 20P |
| 视频输出 | 2路VGA输出，2路 HDMI输出，支持V GA1和HDMI 1 同源输出，双HDMI 异源输出 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 录像方式 | 录像方式和优先级：手 动录像>报警录像>动 态检测录像>定时录像 |
| 存储方式 | 支持硬盘、外接USB 存储设备、DVD刻录 |
| ★视频压缩标准 | 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。 |
| 音频压缩标准 | G.711A、G.7 11U、PCM、G7 26 |
| 前智能接入 | 支持Smart IP C接入、绊线入侵、区 域入侵、场景变化、移 动侦测、人脸检测、物 品遗留和物品搬移时， 可给出报警提示，可对 检测到的人脸图像进行 裁切可实现智能规则配 置和智能录像查询，同 时支持热度图，人数统 计，车牌检测（支持卡 口ITC、球机）、智 能跟踪球 |
| ★P2P服务器功能检验 | 当处于局域网中的样机注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览样机的图像及回放录像文件 |
| 音频接口 | 1路，RCA支持IP C复合音频输入/2路 ，RCA支持语音对讲 输出 |
| 报警接口 | 16进6出 |
| 硬盘接口 | 4个内置SATA接口 ，单盘容量支持8T， 可配置成单盘 |
| eSATA接口 | 1个外置eSATA接 口 |
| USB接口 | 1个前置USB2.0 接口/2个后置USB 3.0接口 |
| 网络接口 | 2个RJ45 10/ 100/1000Mb ps自适应以太网口 |
| 串行接口 | 1个RS-232/1 个RS-485 |
| 指示灯 | 1个系统运行指示灯， 1个硬盘指示灯，1个 网络指示灯，1个电源 指示灯 |
| 电源 | 1个电源接口，AC1 00～240V 50 +2% Hz |

2、询问固定系统硬件部分

2.1、要求：

- 投标人所提供的审讯主机设备厂家需通过ISO9001质量管理体系认证。

- 投标人所提供的审讯主机设备厂家需具备相关软件开发经验与能力，具备相关行业（公检法讯问或庭审管理系统）软件知识产权证书。

- 设备厂家具备录音录像直刻系统软件著作权登记证书。

- 设备厂家具备公安审讯指挥笔录管理系统软件著作权登记证书。

- 符合GA/T882-2014 检测标准，并提供公安部物刑事技术产品质量监督检验中心检测证书。

- 设备厂家具备国家强制性产品认证证书（3C）。

- 设备需具备环保认证证书(RoHS)；

- 配套温湿度显示屏需要同一品牌，确保温湿度信号和主机的兼容性。

2.2、高清数字谈话主机

- ★设备支持4路1920*1080 SDI高清视频、网络混合接入，同时具有VGA、HDMI输入接口；具有HDMI、VGA输出接口，具有同屏和异屏输出功能，分辨率均达到1920*1080，含有2路以上（含2路）音频输入接口，音频编码采用AAC 48KHz采样编码，同时含有1路音频输出接口，支持外接USB键盘输入中文。

- ★设备具有10寸以上高清显示屏。

- 设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式。

- 设备视频编码采用H.264，High Profile的视频编码标准。

- 设备内置双光驱，将审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中。并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，对不符合刻录要求的光盘自动弹出，刻录结束后自动封盘。

- ★设备内置500G硬盘，对审讯（讯问）现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录,可免折机直接更换光驱和硬盘。

- 设备采用双光驱，支持直刻支持，支持4.7G单层、单面双层8.5G实时刻录。使用标准4.7G容量DVD光盘，刻录时间1小时至24小时任选。

- 设备具备更换光盘时视频时间不间断功能模式，第一光盘刻录完成后，重新放入第二张光盘，系统会把更换光盘时的录像刻录到第二张光盘内，实现前后两张光盘的视频时间不间断。

- ★设备支持哈希值计算，光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值，并写入光盘，并确保两个光盘视频文件内容一致，可快速出盘，出盘时间不大于1分钟，刻录出来的光盘数据不可修改和删除。

- ★片头叠加功能，案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点等片头内容设置功能。片头内容设置完毕，自动生成片头叠加。叠加到视频上。

- 设备内置高清证据采集模块，可以支持1280×1024、1920×1080高分辨率，不低于25帧/秒的视频证据采集。

- 设备支持合成画面1920×1080，不低于25帧/秒高清分辨直刻。

- 设备支持网页对设备工作状态监测，及控制刻录等。

- 设备可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录。

- 设备支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态。

- 设备可灵活调整显示内容的背景、颜色、位置、显示停留时间等

- 设备内置字库，五笔、笔划、拼音等输入法，方便输入案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等信息可叠加在视频画面，显示时长可自行设定。

- 设备支持双笔录系统，可以通过IE浏览器制作笔录，也可以脱离第三方计算机，直接在本机制作

- 设备可以在本机直接播放光盘视频，提供暂停，快进等功能。

- ★设备录制的视频为*.TS通用格式，通用播放器可以播放，方便法庭示证使用。音视频单文件刻录存储确保光盘文件连续性，通用视频格式文件记录，可采用QQ影音，暴风影音MEDIA PLAYER等播放器播放。

- ★设备录制的视频也可以设置支持加密视频格式，刻录的文件需要输入密码后才可播放。

- ★两台设备间，支持远程双向音视频通话，也可以通过H.323与视频会议终端进行音、视频通讯，实现远程提审。

- ★刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询审讯时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。可以在计算机没有任何播放器时仍然可以，播放光盘并且快速定位重点，节省寻找重点时间。

- ★直刻过程中，刻录光盘内可以把审讯笔录和自定义的文件（如证据图片、视频）同时刻录到光盘内，保证案件证据与笔录的完整性。

- 14、可以选择硬盘中录像视频采用双光盘同时导刻，立刻补刻两张光盘，而不需要一张一张光盘进行补刻，把补刻光盘时间减少到单光驱补刻时间1\2,提高补刻光盘的效率。

- ★对可刻录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切，并且都必要部分进行静音屏蔽剪切。在没有开始正式审讯的视频内容是没有意义并且占据光盘容量，可以通过设备剪切，把有用的视频刻到光盘。

- 硬盘录像具备重点标记索引，在设备播放时，可以选择重点标记，设备会自动定位到讯问中重点标记时间进行播放。

- ★支持网络传输支持国际标准RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181协议，方便和各种监控系统兼容，有利用全市、全省联网。提供RTSP协议的连接地址，通过VLC（网上可下载）软件连接检测。

- 设备可提供WEB服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看审讯（讯问）现场场景，并可以和前端审讯（讯问）人员进行单向语音对讲，同时内置笔录模块，提供WORD笔录操作。

- 设备内置高灵敏度温湿度检测模块，实时读取审讯室中的环境检测设备的信息，叠加至视频画面中。

- ★设备可防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复回来，保证光盘数据的可靠性。

- 设备支持外置键盘；鼠标输入

- ★设备具有4路以上（含4路）USB2.0接口。设备具有2路以上（含2路）100Mbps/1000Mbps自适应网口，支持网络拓展应用。

- ★设备采用12V直流电供电，设备内置4路12V电源输出，功耗不大于85W,便于在审讯桌上安装，设备前后宽度不得超过200mm。

- 设备工作环境范围：-10℃~60℃  0~95%相对湿度。

2.3、温湿度屏

采用传感技术将审讯室内的温度、湿度实时显示在数码屏上，同时采用视频叠加技术将审讯室内的温、湿度叠加于审讯画面上，解决机器时间与现场时间不同步的问题（秒级同步）。

具有RS485/232接口，能通过时间服务器或审讯终端进行时间同步。

采用静态数字显示，防止图像闪烁；采用滤光设计，减少白光，使镜头取景更清晰。

精度高，时钟精度可达2PPM，每年时间误差不大于1分钟；温度误差不能大于±1°C；湿度误差不能大于±3%。

技术参数:

LED颜色 红色

外壳材质 铝合金

接口 RS485/232

种类 LED显示屏

湿度测量范围 0~95%RH

温度测量范围 -20°C~+60°C

适用范围 室内

LED光源种类 LED冷光源

LED数量 500（pcs）

外壳颜色 银色

平均寿命 40000（h）

外形尺寸 600*400*44.5（mm）

（配套温湿度显示屏需要与审讯记录系统为同一品牌，确保温湿度信号和主机的兼容性。）

附件二

法定代表人资格证明书

(法定代表人姓名)系（报价方全称）的法定代表人。

性别：                        职务：

身份证号码：

特此证明

报价方全称：（盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件

附件三

法定代表人授权书

(采购机构名称)：

(报价方全称)法定代表人(姓名、职务) 授权(授权代表姓名、职务)为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 (项目编号) 的 (项目名称) 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址:

授权代表身份证复印件