| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 质量技术 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱片 |  | 片 | 120 | - 立柱90*70*2.0； - 横斜撑35*24*1.3C； - ★Q235B，轧制成型，表面烤漆 |  |
| 2 | 连接杆 |  | 根 | 180 | 1、规格：50*30*1.5矩管， 2、Q235B，轧制成型，表面烤漆 |  |
| 3 | 可调底板 |  | 只 | 240 | 1、规格：3.0板， 2、Q235B，焊接成型，表面烤漆 |  |
| 4 | 底座横梁 |  | 根 | 40 | 1、规格：250*125H型钢， 2、Q235B，焊接成型，表面烤漆 |  |
| 5 | 横梁 |  | 根 | 525 | 1、规格：50*50*2.0方管+道轨支撑板， 2、Q235B，焊接成型，表面烤漆 |  |
| 6 | 两端单边牛腿 |  | 只 | 30 | - 规格：U型连接件+轨道支撑板3.0， - Q235B，焊接成型，表面烤漆； - 牛腿与四爪柱卡焊接成整体，并配以安全销锁固定； |  |
| 7 | 两端双边牛腿 |  | 只 | 60 | 1、规格：U型连接件+轨道支撑板3.0， 2、Q235B，焊接成型，表面烤漆； 3、牛腿与四爪柱卡焊接成整体，并配以安全销锁固定； |  |
| 8 | 轨道 |  | 根 | 150 | 1、规格：2.75标准轨道， 2、Q235B，焊接成型，表面烤漆 导轨； - 对接位置处的滑行面和侧面应保持光滑； - ★导轨的自由间隙在 0.5～ 1.5mm； 5、端头板（导轨连接板和末端挡板）不能干涉小车的运行； |  |
| 9 | 轨道两挡板 |  | 只 | 300 | 1、规格：3.0板， 2、Q235B，焊接成型，表面烤漆 |  |
| 10 | 八叉组件 |  | 对 | 90 | - 规格：35*24*1.3C， - Q235B，焊接成型，表面烤漆 |  |
| 11 | 托盘导向板 |  | 个 | 150 | - 规格：4.0板折弯， - 托盘导向板采用整体折弯成型，并用高强度螺栓固定在立柱，壁厚≥3.0mm； - Q235B，焊接成型，表面烤漆 |  |
| 12 | 叉车定位块 |  | 只 | 50 | - 采用钢板折弯制作而成，材料为 Q235B； - 壁厚≥3.0mm； |  |
| 13 | 穿梭车 |  | 台 | 1 | - 穿梭板系统主要由机械系统和电气系统组成，机械部分由机架组合、顶升机构、限位轮和行走机构等组成；电气系统主要由 PLC、伺服驱动系统、低压电气、传感器、遥控器、按钮信号组合、电池供电系统等组成。 - 可以编程实现取货、运送、放置等任务，并可与上位机或WMS系统进行通讯，结合RFID、条码等识别技术，实现自动化识别、存取等功能； - 配备有智能感应系统，能自动记忆原点位置，自动减速系统； - 穿梭车尺寸与托盘完全匹配； - ★采用电子驱动，机械提升，承载能力≥1500 kg； - 行驶速度：空载0.7-1米/秒，满载0.6-0.8米/秒； - ★电池采用免维护锂锰电池，电池容量80Ah，续航能能力不低于6小时，电池充放电次数不低于1200次； - 配置一套充电设备，电池重量不大于18Kg/块； - 底部设计机械防滑装置和限位装置； - 穿梭车配置专用遥控器，有效控制距离不小于50米； - 遥控器具备显示屏，显示穿索车运行状态、故障信息，支持手动前进、后退、升降以及紧急停车等功能 - 安全防护设计：各元器件连接结构采用国际领先的模块化设计，台车内部各元器件连接均采用模块插接式，保证其连接的可靠性和稳定性。 |  |
| 14 | 托盘 |  | 个 | 525 | - 规格：卷板，Q235B； - 外形尺寸：1200mm（长）×1000mm（宽）×140mm（高）； - 静载：5吨，动载：1.5吨，货架载：1吨； - 总质量（重量）：20Kg（内置钢管）； - 加工工艺：注塑成型，热熔焊接。 |  |
| 15 | 叉车 |  | 台 | 1 | - 整车外观更加和谐、饱满、流畅； - 发动机直接带液压泵，结构布置更加合理； - 选用改进设计后的转向桥和转向装置，整车轴距加长，提高了操纵舒适性； - 在保持整车重量的情况下，对配重重新设计，车辆的稳定性得到提高； - 额定载荷：2.5吨； - 最大行驶速度：满载空载均不低于20Km/h; - 自重：不超过4吨； - 最小转弯半径：2.5米； - 提升高度：大于等于3米； - 车体外观尺寸：长2610mm、宽1220mm、高2160mm。 |  |
| 16 | 电瓶车 |  | 台 | 1 | 载重2吨电瓶车，四轮，车头可载人4人，车长4米左右。 1、2排客货两用电瓶车； 2、车身：玻璃钢和钣金工艺； 3、车架：矩管、钢结构； 4、减震形式：前后弹簧钢板； 5、制动形式：鼓式刹车； 6、转向形式：涡轮蜗杆； 7、行驶性质：无级变速； 8、满载重量：1吨； 9、最小离地间隙：150mm; 10、最小转弯半径：不大于5mm； 11、最大制动距离：小于等于4m； 12、最大爬坡角度：25%； 13、充电时间：8-10小时。 |  |
| 17 | 装备存储箱 |  | 个 | 100 | - 定制设备箱，支持电子标签 - 银灰色压花铝面(10mm) - 内衬：ABS - 球型六孔三边元平角，新压级分体蝴蝶锁，隐形大提拉手 - 铝合金型材，三线口铝，三线角铝(1.2mm)铝型材 - 尺寸：800×750×700mm及1200×700×600mm,载重大于等于50KG，各50个； - 工艺标准：根据箱体尺寸要求计算各部分尺寸，正切斜切各部分型材及板面，修正、检验后合格产品入库保存。 - 配件材质：面板表面为0.8mm黑色防火板，面板内里为10mm胶合板，边框型材为1mm厚铝型材，抬手为铁板电镀，内衬为20倍EVA发泡，扣锁、铰链为铁板电镀 |  |
| 18 | 仓库管理软件平台 |  | 套 | 1 | ★支持定制开发，具有GJB UHF RFID技术，符合GJB 7377必须与现有系统互联互通；； 仓库管理、信息统计管理、出入库记账、盘库、账务管理、报警管理、计划管理和执行、RFID数据获取、LED数据同步显示、接口系统等 ★与安防系统联防联动，未经授权的装备、设备出入库，视频监控系统报警并同步录像取证。 |  |
| 19 | 仓库管理APP |  | 套 | 1 | 定制开发。实现物资出入库管理、盘库等功能 |  |
| 20 | RFID纸质标签 |  | 张 | 500 | ★工作频率：920-925MHz，符合军用标准频率 ★通讯协议：符合军用标准GJB7377.1-2011军用射频识别空中接口协议 读写距离：0～15m（跟读写器有关系） 读写时间：0～10ms 工作温度：-20℃～80℃ 封装方式：不干胶多层贴合 擦写寿命：>100,000次 外形尺寸：尺寸定制 封装材料：铜版纸或者PET等 安装方式：粘贴 |  |
| 21 | RFID抗金属标签 |  | 个 | 200 | 通讯协议：符合军用标准GJB7377.1-2011军用射频识别空中接口协议 规格：定制 频率：符合军用标准 读写：10万次 寿命：10年 封装材质：ABS 封装工艺：超声波焊接 识别距离：1-8米 |  |
| 22 | RFID异形标签 |  | 个 | 200 | 通讯协议：符合军用标准GJB7377.1-2011军用射频识别空中接口协议 规格：定制 频率：符合军用标准 读写：10万次 寿命：10年 识别距离：1-8米 |  |
| 23 | 桌面式读写终端 |  | 台 | 1 | ★工作频率：920-925MHz，达到军用标准 ★可预留UICC接口，支持加装公普密码模块后对标签信息进行加解密读写读/写标签范围：0—20cm 通信接口：RS232/USB 额定功率：＜5W 工作环境温度：-20°C to 55°C |  |
| 24 | 手持式读写终端 |  | 台 | 2 | ★可预留UICC接口，支持加装公普密码模块后对标签信息进行加解密读写 操作系统：Windows CE 6.0或安卓5.1 内存：256MB Flash，256MB DDR RAM 显示屏：4' 可触摸彩屏，分辨率320*240 16位真彩色 户外阳光下清晰显示，背光可调 语音：内置1.0W/8Ω扬声器 电池：7.4V/4000mAh锂离子电池 尺寸：180(H)*78(W)*38(T)mm (标配) 无线通讯：WiFi,IEEE 802.11b/g 工作频率：920-925MHz，达到军用标准 输出功率：0～30dBm/ 1W（S / W）可调 读取距离：可达至1～4米 工作温度：-20°C to 55°C 防护等级为：IP65 |  |
| 25 | 4通道读写终端 |  | 台 | 1 | 工作频率：920-925MHz，达到军用标准 天线：4个高性能反向TNC连接器 射频功率：+30 dBm / +32.5 dBm1 处理器：Intel IXP420 (266 MHz) 内 存：64 MB SDRAM / 64 MB Flash 连接：以太网: 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) ；串口: RS-232 (DB9) 工作温度：-20°C to 55°C |  |
| 26 | RFID读写终端天线 |  | 台 | 4 | 频率（MHZ）：920-925MHz，达到军用标准 增益（dBi）：8 前后比：>25dB VSWR比：≤1.5 极化：线极化 功率容量（W）：500 防雷：直流接地 阻抗(Ω) ：50 接头型：N型头 天线罩材：ABS/玻璃钢 |  |
| 27 | 货架指示灯 |  | 台 | 50 | 指示灯类型：红绿双色高亮LED 通讯方式：RS485 工作电压：DC 10~28V（额定24V） 功耗：<1W 工作环境：-20°C to 55°C |  |
| 28 | 指示灯控制器 |  | 台 | 1 | 通信方式：1路TCP/IP，1路RS485 通信对象：有线以太网络（系统管理平台）、RS485（货架指示灯） 工作电压：AC110-220V 功耗：＜5W 工作环境：-40°C to 80°C |  |
| 29 | 室内LED同步显示屏 |  | 套 | 1 | 液晶类型：LCD背光 亮度：500cd/m2 分辨率：1920*1080 双边拼缝：3.5mm 支持类型：OSD菜单、画面冻结、3D梳状滤波、数码降噪、信号缓冲 接口输入：1路HDMI、 1路DVI、1路VGA 工作电压：220V 功率：300W 安装方式：壁挂式 尺寸大小：55寸 工作环境：-20°C to 55°C |  |
| 30 | 声光报警终端 |  | 套 | 1 | 固定方式：螺栓 工作方式：频闪 指示灯颜色：红色 通讯方式：TCP/IP、RS232 工作环境：-20°C to 55°C |  |
| 31 | 系统管理主机 |  | 台 | 1 | 内存：4G 内存类型：DDR3 CPU:intel I5 硬盘容量：500GB 显示器：21英寸 |  |
| 32 | 智能安防管理系统 |  | 套 | 1 | ★集视频监控、电子围栏、门禁系统、仓储管理系统等一体化智能安防管理于一体； ★可支持定制开发、接口协议开发等 |  |
| 33 | LCD拼接屏 |  | 台 | 4 | 详见招标要求 |  |
| 34 | LCD拼接屏支架 |  | 个 | 4 | 模块化一体支架 |  |
| 35 | 线缆 |  | 条 | 4 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 |  |
| 36 | 网络矩阵 |  | 台 | 1 | 详见招标要求 |  |
| 37 | 网络键盘 |  | 台 | 1 | 网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.2寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 |  |
| 38 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |  |
| 39 | 硬盘 |  | 块 | 16 | WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5" |  |
| 40 | 服务器 |  | 台 | 1 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨）；5、详细规格请见规格书； |  |
| 41 | 客户端 |  | 台 | 2 | I5-6500／4G／1T／DVD刻录／1G独显／19.5液晶屏台式电脑 |  |
| 42 | 交换机 |  | 台 | 2 | 24口千兆全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。交换容量598Gbps,包转发率162Mpps。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗50瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  |
| 43 | 4线双防区主机包 |  | 包 | 4 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含： 4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 |  |
| 44 | 4线热镀锌围栏配件物料（100米） |  | 包 | 3 | 包含： 4线热镀锌终端杆32口径780:2根 终端杆绝缘子黑色长形:16个 终端杆帽子（32口径）:2个 终端杆底座（热镀锌）:2套 4线热镀锌承力杆25口径780:2根 承力杆绝缘子（贝壳型）:8个 承力杆帽子（25口径）:2个 承力杆万向底座（热镀锌）:2套 灰色中间杆4线(含抱箍):16根 中间杆绝缘子:64个 中间杆帽子（口径10）:16个 中间杆底座（热镀锌）:16个 收紧器:8个 线线连接器:16个 警示牌:10个 20#合金线:400米 高压绝缘导线:30米 |  |
| 45 | 4线热镀锌大门拐角落差增补包 |  | 包 | 10 | 包含： 4线热镀锌终端杆32口径780:1根/终端杆绝缘子黑色长形:8个/终端杆帽子（32口径）:1个/终端杆底座（热镀锌）:1套/线线连接器:8个 |  |
| 46 | 20#合金线（100米） |  | 盘 | 1 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀、去火功能，多股，每100米以欧姆阻值，100米一盘，增补使用 |  |
| 47 | 接地桩 |  | 根 | 12 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度2mm，长1.5米 |  |
| 48 | 监控中心声光报警器 |  | 个 | 1 | 110DB工作电压为DC12V |  |
| 49 | 电子围栏控制键盘 |  | 个 | 1 | 具有LCD中文液晶显示键盘，每16个脉冲主机设备，最大防区数为32个防区（选择双防区主机时），遥控器撤布防、短信报警 |  |
| 50 | 电子围栏管理软件 |  | 套 | 1 | 单机软件，适用于楼宇/小区中控室部署。常规支持10台报警主机+100用户+100路视频，超过此数量可定制。支持： 1、接入总线报警主机及电子围栏；2、总线报警主机分子系统管理；3、海康总线报警主机单防区控制；4、报警联动视频。 |  |
| 51 | 电源线 |  | 米 | 300 | RVV2*1.5,中心供电时，长度约等于周界长度;就近取电时，长度重新计算。 |  |
| 52 | 信号线 |  | 米 | 300 | 线材推荐：RVVS2*1.5或RVVS2*1.0，长度大于周界长度 |  |
| 53 | 485光端机 |  | 对 | 4 | 数量和电子围栏主机保持一致,用于主机间信号传输 |  |
| 54 | 4/5系列半球型网络摄像机 |  | 台 | 4 | 详见招标要求 |  |
| 55 | 4/5系列筒型网络摄像机 |  | 台 | 6 | 详见招标要求 |  |
| 56 | 摄像机支架 |  | 支 | 6 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |  |
| 57 | 网络红外球 |  | 台 | 2 | 详见招标要求 |  |
| 58 | 球机支架 |  | 支 | 2 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/97×182×305mm |  |
| 59 | 电源线 |  | 米 | 3000 | RVV2*1.5,中心供电时，长度约等于周界长度;就近取电时，长度重新计算。 |  |
| 60 | 网线 |  | 米 | 3000 | 超五类非屏蔽网线 |  |
| 61 | Mifare卡 |  | 张 | 100 | （国产）标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质 |  |
| 62 | Mifare读卡器 |  | 台 | 56 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：打螺钉、壁挂安装，无需暗盒 工作环境：室内/室外，IP65 外型尺寸:115mm(高)x44mm（宽）x20mm（厚） |  |
| 63 | 双门门禁控制器 |  | 台 | 14 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） |  |
| 64 | 指纹门禁一体机 |  | 台 | 4 | 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 电容式指纹模块，6000枚指纹容量； 10万张卡和30万记录存储； 上行TCP/IP、wifi组网； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：500mA(max)； 尺寸：137*142*35mm； 注：不含电源，需单独配置 |  |
| 65 | 卡片发卡器 |  | 台 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm |  |
| 66 | 指纹录入仪 |  | 台 | 1 | 自研光学式指纹录入仪； USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：100*48*35mm 注：配合DS-K1T201系列、DS-K1T501系列、DS-K1201系列、DS-K1T605系列、DS-KD9502系列等自研光学式指纹模组设备使用 |  |
| 67 | 闭门器 |  | 只 | 38 | 适用于55~75公斤单扇门； 双扇门配2个 |  |
| 68 | 开门按钮 |  | 只 | 28 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； |  |
| 69 | 280Kg单门磁力锁 |  | 只 | 18 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流 12V/500mA ; 24V/250mA 功耗 6W |  |
| 70 | 280Kg双门磁力锁 |  | 只 | 10 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*2静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内标配 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流 ：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W |  |
| 71 | 280Kg磁力锁LZ支架 |  | 只 | 38 | 磁力锁250LZ支架 L型支架长240*宽47*厚28.5mm Z型支架长180*宽50*厚50mm 90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门 |  |
| 72 | 屏蔽器 |  | 台 | 10 | 主要功能：1.有效屏蔽CDMA、GSM、DCS、PHS、3G、4G1、4G2、GPS1、GPS2、WIFI移动信号；2.仅屏蔽手机信号，不影响其它电子设备正常工作。 主要技术指标： 1.有效屏蔽半径：15-50米；2.屏蔽带宽:CDMA 860-894MHZ,GSM:925-960MHZ,DCS;1805-1850MHZ,PHS:1900-1925MHZ,TD-SCDMA:2010-2025MHZ,WCDMA:2110-2170MHZ,4G1:2320-2380MHZ,4G2:2550-2650MHZ,GPS1:1560-1580MHZ,GPS2:1170-1280MHZ,WIFI:2420-2490MHZ;3.工作时间：长时间不间断稳定工作 |  |
| 73 | 机柜 |  | 台 | 1 | 标准42U机柜，600mm*800mm*2000mm |  |
| 74 | 操作台 |  | 米 | 3 | 普通型操作台 |  |
| 75 | 电脑椅 |  | 把 | 4 | 全网面人体工学椅 |  |

商务要求

一、投标单位需具有涉密信息系统集成甲级资质或军工二级（含）以上保密资质。

二、视频监控系统、电子围栏必须出具厂家原厂质保函。

三、仓库智能管理系统支持定制开发，必须与现有系统互联互通；支持加装军队密码模块扩展功能。

四、投标单位需对项目现场进行实地勘查。

五、施工人员必须为中标单位正式员工。

六、工期要求：因项目建设需要，30日以内必须完工。

技术要求

一、智能仓储部分：

（一）基本说明及要求

货架为全组装式结构，横撑、斜撑和立柱由高强度螺栓连接装配而成，可以实现随意组合、安装、拆卸；

货架的立柱与横梁等部件均为由数控冲床、高精度专用轧机轧制，材料截面要优化，精度要高，承载能力要强；

货架主材选用宝钢、首钢优质冷轧钢材（Q235B，SS400），确保承载性能要强、外观要美观；

（二）功能要求

★1.采用穿梭式货架+仓库管理系统（WMS）+RFID=全新穿梭式货架解决方案；

2.本次设计采用重型穿梭式货架，每托承载1000KG，7个托盘深，三层轨道三层存货，货架设计规格：L1350（内）*D7500*H2700* 2C、25列，共计可存525托盘货物。货架用材：立柱：90*70*2.0、轨道：2.75，钢构立柱：120*120*5.0方管、钢构梁：250*125H型钢。

3.穿梭式货架是由货架、穿梭台车及叉车组成的完整的高密度存储系统。同时让穿梭式货架与仓库管理系统搭配使用，可以达到：有效批次管理、派发进货、出货、移货、批次管理、盘点工作，动态监控每个储位，明确指示货物应存放位置，避免货物错放、错取，并对穿梭车进行作业模式监控。

4.通过穿梭式货架系统与RFID的结合，可以实施效益：

(1)完整的货物物流过程管理功能，出入库差错及时报警，对货物的实时动态管理能力得到极大提高;

(2)全过程数据的实时采集并记录，通过信息集中管理，达到信息共享，减少劳动环节，节约时间;

(3)通过对数据进行统计、分析处理，提供管理所需的各种数据，为决策者提供可靠依据。

(4)灵活易用的RFID技术，可在现有管理系统中方便地扩展RFID数据采集方式。

(5)管理实时，操作快捷，记录详尽，实现完整的管理链路。

(6)提高出入库准确率，库存更加精准。

（三）加工制作要求

1.立柱制造精度标准：立柱全高极限偏差+2mm；立柱宽度极限偏差+1mm；立柱首孔至末孔累计偏差+2mm；相邻孔距误差小于 0.02mm。

2.立柱侧面及立柱内外弯曲极限偏差值 1/1000，不大于 6mm；

3.焊接要求：焊接破口应符合 GB985 和 GB986 的规定；焊缝金属表面焊波应均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷；焊缝表面不允许有气孔；咬边深度不超过 0.5mm，累计总长度不得超过总长度的 10%。对接焊缝和贴角焊缝的外形尺寸极限偏差应符合 GBJ205 中的有关规定；

4.货架横梁焊接后精度要求：横梁长度极限偏差±0.5mm；横梁两端挂片高低差极限偏差±0.5mm；

5.全部货架表面需静电喷塑处理，喷塑表面要光滑、平整、牢靠、漂亮，塑粉采用阿克苏诺· 长城 AKZO 粉沫或同等品质产品；

6.设备的所有部件及设备质量均由设备制造商负责。设备合格证必经由设备制造商开具。

7.使用寿命不得低于 10 年，设备本体使用年限大于 25 年。

二、智能安防部分：

（一）LCD拼接屏

标星指标为关键指标，必须提供相关证明材料，否则按照没有完全响应招标文件要求。详细要求如下：

1.显示要求

(1)显示尺寸：≥55英寸，屏体采用进口A规DID液晶屏。

(2)显示分辨率：1920（H)×1080 (V)；亮度：≥500 cd/m2；拼缝≤3.5，对比度：4000：1；可视角度：≥178°。

(3)整机功耗≤250W,关闭状态功率≤0.051。

(4)显示色彩：1.06。

(5)显示时间：8ms。

(6)工作电压：100V-240VAC,50/60Hz

2.产品整机技术要求

(1)采用最新一代的DID数字光处理技术，所有设备均采用模块化的设计。

(2)具备良好的稳定性、可靠性、安全性，并具备良好的显示信号数量的扩展能力。

(3)支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示，全屏范围内显示无非线性失真效果。

(4)整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。

(5)具有高分辨率、高亮度、高清晰度和对比度范围宽等特点。

(6)支持多路HDMI/DVI/VGA/BNC信号输入，多路HDMI/DVI/VGA/BNC高清信号输出。

3.企业资质

★企业通过ISO9001企业质量体系认证。

4.控制软件

(1)支持大屏拼接软件拼接控制；

(2)采用串行007通讯协议。

5.硬件认证

★(1)产品符合国家3C认证的要求；

★(2)产品符合国家能效认证的要求；

★(3)产品符合环境管理体系认证的要求；

★(4)符合公安部检测认证。

6.系统特点

★(1)处理器采用独特的嵌入式结构设计，可接受各种图像信号源输入，直接驱动全系列的大尺寸液晶屏,并经分割、放大后，实时无失真地在各种大屏幕图像拼接墙体上显示，处理过程完全硬件化。

(2)全硬件架构，无CPU和操作系统；无病毒感染风险，安全性好。

★(3)节能环保，符合国家节能标准，待机功耗小于0.5W。

(4)加密处理器内置注册功能，市面最完美的 最严谨的加密方式。

(5)内置时间系统，可实现年、月、日，周定时开关机。

(6)具有色温校正系统，在屏体有色彩差异时，快速调整色彩差异。

★(7)支持智能信号切换，信号自动识别、自动切换，不用通过遥控器和控制软件。

★(8)支持智能感光，根据环境光强度自动调节大屏的背光亮度。

(9)支持开机LOGO拼接功能（需要此功能请说明），支持USB快速升级，方便快捷。USB支持播放 高清视频，广告等做个性化项目。

★(10)大屏控制软件支持矩阵联动，方便操作，内置多种矩阵协议，满足市场需求，可提供开发协议，便于客户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统。

(11)输出字支持两种字幕实现功能：①一种板卡内部字幕功能（需要此功能请说明）；②一种电脑幕功能；③控制软件支持安卓手机控制大屏。

（二）网络矩阵

必须实现拼接控制器功能，不单独配备拼接控制器，标星部分必须满足，否则按照没有完全响应招标文件要求。详细要求如下：

★1.首屏自带嵌入式linux固件管理软件，可脱离电脑操作；

2. 支持onvif协议等，不同品牌，不同分辨率的摄像视频解码；

3.支持视频图像任意拼接，开窗；

4.支持外部HDMI,VGA,TVI,CVI,SDI,BNC上墙解码及拼接，或视屏会议视频接入；

★5.支持海康，大华，雄迈，宇视，美电恩智等主流NVR，DVR预览图像上墙预览和调录像上墙回放；

6.支持广域网视频接入及域名解析，支持对接协议过的流媒体平台直接取流；

7.支持地域名，IP地址等解码通道的字符叠加；

8.客户端免费支持最大管理512个IPC关机及分场景轮询；

9.客户端支持网络在线固件包升级；

10.支持USB鼠标，大屏可视化网络键盘控制；

11.内嵌数据库，对用户设置好的参数和视频可导出和导入；

12.支持场景，分组，多屏自动轮巡，单屏自动轮巡；

13.结构采用插卡式设计，方便扩展与维护；

14.最大支持36画面分割，单屏解码1路4K，9路1080P

（三）监控摄像机

标星部分需要提供检测报告及相关证明文件。

1.4/5系列半球型网络摄像机

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明）

内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。

需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）

★最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）

)红外补光距离不小于60米。

需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。

具有1个DC12V电源输出接口。

在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。

需支持IK10防暴等级。

需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。

需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部型式检验报告证明）

需具有客流量、车流量统计功能。（公安部型式检验报告证明）

★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部型式检验报告证明）

2.4/5系列筒型网络摄像机

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明）

内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。

需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）

红外补光距离不小于160米。（公安部型式检验报告证明）

需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明）

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）

视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（公安部型式检验报告证明）

信噪比不小于60dB。（公安部型式检验报告证明）

需具不小于106dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）

需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）

设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部型式检验报告证明）

在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明）

需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部型式检验报告证明）

需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）

需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（公安部型式检验报告证明）

摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）

不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）

需具有10M/100M/1000M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）

需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）

需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部型式检验报告证明）

支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）

3.网络红外球

★内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）

具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。

红外距离不小于550米

支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）

照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB

支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。

支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见

支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃

符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准）