附件1

| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 质量技术 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机(高清数字红外枪型) |  | 台 | 75 | 1、各种型号包括需设定制跨立墙头的不锈钢摄像机支架; 2、不锈钢户外防水装配箱75个(304不锈钢、规格;500X400X300mm，版型厚度约1.5mm)、防水底盒80个; 3、防雷电源开关、地排等防雷套件及安装; 4、其他辅料及全部安装费; 5、该75套摄像机分两个监控室监控,其中训练场30台摄像机光缆连至办公室监控,其余的光缆连至大院监控室。(不包括人脸识别系统和车辆道闸系统的摄像机) |  |
| 2 | 球机(高清数字红外变焦智能) |  | 台 | 7 | 1、不锈钢户外防水装配箱7个(304不锈钢、规格;500X400X300mm，版型厚度约1.5mm)、防水底盒20个; 2、防雷电源开关、地排等防雷套件及安装; 3、其他辅料及全部安装费; 4、该7套摄像机分两个监控室监控,其中训练场2台摄像机光缆连至办公室监控,其余的光缆连至大院监控室。(不包括人脸识别系统和车辆道闸系统的摄像机) |  |
| 3 | 录像机(64路高清网络硬盘) |  | 台 | 3 | 包含防雷插座 |  |
| 4 | 硬盘(监控专用8T) |  | 个 | 32 |  |  |
| 5 | 机柜 |  | 对 | 2 | 大院监控室及训练场监控室各一个,机柜报价包含： 1、10A防雷、防浪涌PDU; 2、机架式汇流紫铜排; 3、收发室专用机架; 4、层板 |  |
| 6 | 光纤收发器 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | 对 | 10 | 单口。 |  |
| 6.2 |  |  | 对 | 12 | 4口。 |  |
| 6.3 |  |  | 对 | 1 | 8口。 |  |
| 7 | 显示器 | 55英寸 | 台 | 3 | 包含高清连接线及壁装支架 |  |
| 8 | 交换机 |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | 台 | 20 | 4路 |  |
| 8.2 |  |  | 台 | 6 | 8路 |  |
| 8.3 |  |  | 台 | 3 | 16路 |  |
| 9 | 立杆(大) | 4.5M L型监控杆 | 支 | 10 | 户外立杆(大)报价包括： 1、L型八角钢杆4.5M*0.8M,含地笼防雷、防水箱;； 2、上口径≥80mm，下口径≥130mm,壁厚≥5mm； 3、开挖1*1*1米基坑以及水泥沙石混泥土基础及安装。 |  |
| 10 | 立杆(小) | 3.5M圆形不锈钢监控杆 | 米 | 24 | 户外立杆(小)报价包括： - L型圆形不锈钢杆3.5M*0.5,含地笼防雷、防水箱; 2、直径=100mm,壁厚≥15mm; 3、开挖0.5*0.5*0.8M基坑及水泥砂石混泥土基础。 |  |
| 11 | PVC线管 | DN15、DN20 | 米 | 6000 | 所有电源线及网线均需套管,PVC线管报价包含： 1、DN15和DN20两种规格PVC线管; 2、DN15和DN20两种规格的波纹软管; 3、DN15和DN20两种规格的直通、弯头、管码、码钉 |  |
| 12 | 钢丝绳 | 304不锈钢直径6mm | 米 | 3000 | 包含： 1、定制的牵引角铁座、钢丝绳不锈钢锁扣; 2、不锈钢爆炸螺丝、胶粒等配套辅材; 3、所有架空的光纤、电源、信号线路均用钢丝绳作为护绳。 |  |
| 13 | 电线 | 国标,户外专用 RVVP3*1.0 | 米 | 4000 | 电线报价包含： 1、电工绝缘胶布等消耗辅料; 2、电源开关插座及电源防雷器30个; |  |
| 14 | 网线 | 国标,户外专用超5类带屏蔽 | 米 | 6000 | 网线报价包含： 1、RJ45水晶头; 2、网络防雷器100个; |  |
| 15 | 光缆 | 户外专用铠装光缆 | 米 | 6000 | 该光缆是视频监控系统所用(不包人脸识别系统所需光缆),报价内容还包括： 1、光缆铺设(包含挖地暗铺和架空明装)人工费 2、光纤跳线120条; 3、尾纤盒36个; |  |
| 16 | 操作台(监控专用) | 1.8米*0.8米 | 张 | 4 | 大院监控室、训练场办公室和大小门口各1张 |  |
| 17 | 电脑 | 一体机 | 台 | 3 | 管理电脑(人脸识别系统大小门口各一台、汽车道闸系统一台) |  |
| 18 | 动态人脸识别系统 |  | 套 | 4 | 大小两个门口,每个门口设一进一出两条通道即进出都需要人脸识别放行,两个门口供4条通道即4套人脸识别系统,两个门口4套设备共用一个服务器,两个门口都可相互进出,该服务器设在大院监控室机房里,大小门口的4套识别系统前端设备相互连接及与服务器连接需铺设光缆2000米,该光缆报价包含在本套系统报价里,本想人脸识别系统报价还包含： 1、人脸识别服务器1台; 2、工控终端4套; 3、身份证读卡器2个; 4、IC/ID读卡器; 5、不锈钢摆闸机5个(机箱尺寸1200X280X980或1400*200*980,材料1.2/1.5/304不锈钢,内置红外设备4对。) |  |
| 19 | 摄像机(人脸识别抓拍专用) |  | 台 | 8 | 共大小两个门口,每个门口设一进一出两条通道,两个门口共4条通道,每个通道的人脸识别系统要求设置2台摄像机,该4条通道共8台摄像机的报价还包含： - 防护罩 - 支架 |  |
| 20 | 汽车道闸识别系统 |  | 套 | 1 | 该系统在大门口设置汽车道闸一进一出两条通道,每条通道配置2台车牌识别专用摄像机共4台,本报价还包括： 1、直臂道闸2套; 2、车辆检测器2套; 3、车辆识别一体机2套(包括识别模块、高清摄像机4台，其中进口通道两台，出口通道两台。自动光圈镜头、闪光灯、支架); 4、车辆车牌识别系统软件； 5、其他线材等配件。 |  |

要求：

1、报价均含税金，并包含运费、安装费及技术服务费。

2、所有材料设备质量免费保修包换一年。

3、安装所需材料如果超过采购数量，由中标单位自行解决。

附件2

技术要求

一、摄像机(高清数字红外枪型)

1、1/2.9英寸600万CMOS，最高3072×2048@20fps；

2、红外IR 60M/IP67/宽电压，支持电动变焦2.7MM-13.5MM,支持音频报警SD卡（128G），内置MIC；

3、H.265技术,支持三码流，低码流及3D降噪；

4、支持POE；

二、球机(高清数字红外变焦智能)

1、采用400万1/3英寸CMOS图像传感器，F1.6～F4.4超大光圈，30倍光学变倍,16倍数字变倍最大支持2592×1520@30fps实时视频输出。

2、支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议，内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用垂直角度-15°～90°超大旋转范围，支持自动翻转

3、全铝散热设计，能适应-40～70℃的使用环境

4、IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护

5、SD卡本地存储，最大128G

6、报警2进1出，支持报警联动

7、支持音频输入输出

8、焦距4.5mm～135mm

三、高清网络硬盘录像机

1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
    2、支持WEB、本地GUI界面操作；
    3、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议；

4、支持最大64路网络视频接入，网络性能接入256Mbps，储存256Mbps，转发256Mbps；

5、支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入；

6、支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放，支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出；

7、支持16个前置抽拉式SATA接口，单盘容量8TB以上，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、JBOD等各种数据保护模式；2个USB2.0接口(前置)，2个USB3.0 接口(后置) ；

8、双千兆网口，配备RS232 和 RS-485接口；

9、支持断网续传ANR，支持N+M集群管理；

10、64路设备：1、4、8、9、16、25、36、64分割，屏二支持1、4、8、9、16分割；

11、音频输入 1路，RCA支持IPC复合音频输入，音频输出 2路，RCA支持语音对讲输出，16进6出， 其中有1路12V直流输出。

四、硬盘

1、ATA串串流支持，可实现最多64 部高清摄像机录制，拍摄流畅且不中断的视频片段。

2、接口类型：SATA 6Gb/秒

3、转速：7200rpm

4、最大值持续数据传输率 OD（MB/秒）：235MB/秒

5、每年运行小时平均数（24X7）：8760（以产品有效实验数据标准）。

6、额定工作负载限制（WRL）：550TB/年（以产品有效实验数据标准）

五、机柜

1、标准网络机柜 42U*宽600深600高2055

2、标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

3、防护等级:IP20

4、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；

其余：SPCC优质冷轧板；

厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

5、表面处理: 方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑

六、光纤收发器

1、支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x

接口。 1个1.25Gbps SC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口

2、传输波长：TX：1550nm；RX：1310nm。

3、传输介质：网线：超五类或以上UTP和STP，光纤：9/125um单模光纤

4、光参数 ：

平均发射光功率：-9~-1dBm

接收灵敏度：-22dBm

5、每端口数据传输速率 ：2Gbps全双工

6、包转发速率：3Mpps

7、MAC地址深度：2K

8、内部缓存：1Mbit

七、显示器

1、屏幕尺寸：≥55英寸；

2、亮度：≥350cd/m2 ；

3、响应时间：≤8ms；

4、分辨率：≥1920X1080 60Hz

5、对比度：3000:1（典型值）以上；

6、色域：CIE1976（85%）

7、面板技术：IPS ；

8、水平、垂直视角：≥178

9、支持接口：HDMI X2 、VGA

10、适用标准：即插即用, VESA EDID, DDC/CI, RoHS, TCO Displays，3C。

八、交换机

1、标准：IEEE802.3 10BASE-T以太网、IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网、IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商、IEEE802.3x流控

2、10/100/1000Base-T以太网端口，支持PoE+；第BASE-XSFP光口。

3、连接器类型：RJ-45支持10/100/1000Mbit/s传输速率，支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDIX自适应；

4、交换容量：16Gbps，转发能力：12Mpps；

5、防雷：共模防护6KV，防雷等级4级。

6、包转发率：≥42Mpps；

7、以太网功能：支持LLDP；

8、静态MAC配置，支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)；

9、支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)，支持端口隔离，支持STP/RSTP/MSTP，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

10、安全性：支持用户分级管理和口令保护；

支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；

支持SSL，保障数据传输安全；

支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；

支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；

支持防Dos攻击，支持MAC地址限制；

支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；

支持IEEE 802.1x；

支持SAVI 源地址有效性验证；

支持Radius、支持HWTACACS；

支持安全网管SNMPv3；

支持广播报文抑制；

支持CPU防攻击。

九、立杆（大）

1、L型八角钢杆4.5M高*0.8M横臂，含地笼防雷、防水抱杆箱；

2、上口径≥80mm，下口径≥130mm，壁厚≥5mm；

十、立杆（小）

1、L型圆形不锈钢杆3.5M*0.5，含地笼防雷、防水箱；

2、直径=100mm，壁厚≥15mm；

十一、PVC线管

按JG/T3050-1998标准。

十二、钢丝绳

304不锈钢，直径6mm。

十三、电线（RVVP-3*1）

聚录乙烯绝缘屏蔽护套电线

1、执行标准：GB/T5023.5-2008，JB/T8734.5-2012, ISO9001认证，阻燃制品认证；

2、标称截面：3X1mm2

3、单丝直径：≥0.2mm

4、导体根数：≥32（股）

5、绝缘外径：≥2.5mm

6、线芯数量：三芯

7、额定电压：300/500V

十四、网线

超5类室外屏蔽网线（双绞线）

1、执行标准：TIA-568-C.2 ，ISO/ICE 11801 ,3C 中国国家强制性产品认证。

2、芯线材料：无氧铜

3、标称线径：0.50mm±0.01

4、绝燃材料：高密度聚乙烯

5、特性阻抗（Ω）：100±15

6、时延差（ns/100m）：≤45

7、直流电阻（Ω/100m）：9.5 ，直流电阻不平衡（%）max：5.0

8、安装温度：-20℃~+75℃

十五、光缆（中心束管式GYXTW）

1、执行标准：室外光缆(GB/T 7424.3-2003)， CCC中国国家强制性产品认证证书；

2、标称线径：≥8.0mm；

3、外皮材质：PE护套；

4、加强钢丝：≥2根加粗磷化钢丝

5、允许压扁力：1000N/10cm

6、安装温度：-20℃~+70℃

7、光纤颜色衰减（α 1310nm≤0.36dB/km, α 1550nm≤0.22dB/km）

8、光缆芯数：4/8芯

十六、操作台

长1.8米，宽0.8米，高0.8米，钢板结构，钢板厚度1.2MM，表面做静电喷塑。

十七、电脑

1、机型：一体式机身电脑 ，23英寸以上规格，1920*1080 FHD以上分辨率；

2、处理器：英特尔八代酷睿i5系列以上处理器；内核数6以上，缓存9MB SmartCache以上，基本频率3.0GHz；

3、显卡： 2G独立显存；

4、内存：8G以上DDR4内存；

5、硬盘：128GBSSD以上系统运行硬盘、1TB以上数据存储硬盘，支持SATA／SSD固态和机械硬盘；

6、预装正版操作系统；

7、支持USB2.0、3.0，HDMI-IN，HDMI-OUT，千兆网络接口；

8、内置无线WIFI（支持2.4/5.8G双频无线模块）；

9、摄像头：支持USB高清300万以上像素摄像头

10、喇叭：内置高质喇叭和可外接有源、无源立体声音箱；

11、显示屏尺寸：23英寸以上，IPS全高清支持1080P显示屏；

12、接口：支持I/O端口	、VGA接口、RJ45接口、HDMI接口、4个以上USB接口、MIC_in、Line_out；

13、操作系统：正版Microsoft windows7/8.1/10Linux；

十八、动态人脸识别系统

（一）基本要求：

1、支持录入白名单人脸及和黑名单布控报警人脸建立精确物征人脸库，支持单目活体检测，阻止非法刷脸进入；

2、系统兼容能力强,支持接入普通监控网络摄像机，支持协议：主流厂家协议（海康、大华、汉邦、TCL、天视通、海芯威视、中维、天地伟业、雄迈/巨峰、智诺、艾普视达、宇视的网络摄像机/DVR/NVR），稳定接入ONVIF标准的网络摄像机；

3、支持接入2个摄像机或人脸采集单元（VRT[视频采集终端]+摄像机)同时配合识别，用以弥补单个摄像头识别范围不足或逆光严重的情况；

4、实时对比速度快 ，支持并发对比 200000人模规模人脸库，对比速度在500Ms,支持多引擎并发对比；

5、支持跟踪模式抓拍人脸记录，选取高质量高评分的N张人脸进行记录或对比。同画面最大支持同时跟踪100个目标；

6、支持黑名单报警和外来人员进入报警；

7、识别精度高，符合要求的现场环境中，首张命中高于 90%,前20张命中高于95%；

8、建模速度快，每张人脸建模速度区间为 100-400Ms；

9、兼容能力强,可兼容绝大多数主流网络摄像机或NVR视频,支持远程实时视频点播；

10、支持手机APP接收识别结果和人脸布控报警信息；

11、操作界面简单易用，支持海量记录存储和快速查询；

12、可扩展人脸卡口流水库，实时检测人脸建模，支持后面"以图搜索"查询人脸轨迹；

13、人脸对比大小要求低，在低分辩率下可支持 48*48以上的人脸进行有效抓拍和对比；

14、支持夜间或低照度模式进行有效抓拍和对比；

15、可扩展支持流媒体转发功能；

16、可扩展支持视频录像功能，可根据人脸识别记录播放录像,支持输出继电器联动，如果识别白名单成功后开门开闸等；

17、提供 Web Service 服务接口，用户第三方平台可二次开发查询识别结果和提交图片上去提取人脸并返回识别结果。

（二）人面识别服务器

1、处理器：Intel Xeon 2*E5-2620V4 以上系列处理器；

2、显卡：GTX1050，2G独立显存，支持单目活体检测系统服务功能显卡。

2、内存：16GB以上运行内存，支持12个以上DDR4 DIMN插槽。

3、硬盘：128GB以上系统安装磁盘（SSD/M2）,2*4T以上数据存储硬盘空间，前端支持SAS、SATA硬盘，后端支持选配2/4个2.5或3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；

4、阵列卡：配备支持RAID 0、1、10、5、50、60等，支持Cache超级电容保护、提供RAID状态迁移、RAID配置记忆、自诊断、Web远程设置功能

5、网卡：标配4GE网络接口，接口数量2个以上；

6、支持至少4个PCIe扩展插槽，

7、配备1个热拔插电源和1个冗余电源

（三）工控终端及前端设备

1、标准机架式机箱；

2、处理器：第八代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器以上系列处理器。内核数6以上、处理器基本频率3.0GHz，缓存9MB SmartCache以上；

3、显卡：GTX1050，2G独立显存，支持单目活体检测系统服务功能显卡；

4、内存：16GB以上运行内存，支持4个以上DDR4 DIMN插槽；

5、硬盘：128GB以上系统安装磁盘（SSD/M2）,1T以上数据存储硬盘空间，支持SAS、SATA、SSD硬盘；

6、阵列卡：配备支持RAID 0、1、10、5、50、60等，支持Cache超级电容保护、提供RAID状态迁移、RAID配置记忆、自诊断、Web远程设置功能

7、网卡：标配4GE网络接口；

8、支持至少2个PCIe扩展插槽，

9、配备1个热拔插电源

10、适应性，要符合室外空间使用，需防雨，防漏水，抗高温，设备内温控性能优异，内置温控系统，当温度达到一室阀值时，需自动降温， 温度可以控制在正常范围；

11、节能性，设备需要有高效节能的工作模式，通过人体感应能自动进入人脸识别工作模式并打开补光，无人时自动进入节能模式，避免全天候无差别高负荷高能耗的人脸检测工作，既可节能又可延长设备寿命；

12、良好兼容性，要支持x86主板(windows 系统)和 RK3288主板/RK3399主板(Android 系统)；

13、先进性，需支持双摄像机接入，可配备另一台人脸抓拍摄像机作为补充，户外复杂场景下双摄像机多角度组合彻底解决光线影响人脸检测失败问题；

14、耐用性，补光变色控制采用需应用非继电器模式，避免继电器吸合次数过多容易产生故障，支持智能LED补光，有人时白光，无人时关闭补光，光效提醒（绿灯通行）设计；

15、支持ID/IC卡读卡器对接，可支持身份证读卡器对接；

16、支持继电器IO开关联动人行道闸、速通门、电插锁、电磁锁及报警器等；

17、支持白名单通行、访客登记通行、考勤于一体、超多终端联网、超大人脸库快速通行；

18、支持互联网部署、局域网部署、单机部署，支持windows客户端，android APP客户端；

（四）身份证读卡器

1、公安部授权；

2、刷身份证对比，开门指令发布

（五）IC/ID卡读卡器

开放协议通用型IC/ID卡标准

（六）不锈钢摆闸机

机箱尺寸如下：

（1）机箱尺寸：1200×280×980

（2）机箱材料：1.2/1.5/304不锈钢

（3）通道宽 ：≤1000mm   （1米宽度满足轮椅通过）

（4）红外：4对

十九、摄像机（人脸识别抓拍专用）

1、内嵌智能人脸算法，支持复杂环境下的人脸抓拍；支持人脸跟踪，人脸曝光模式，人脸自动过滤；

2、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；

3、支持人脸识别区域选择；多种参数设定，人脸参数设置，专业级抓拍率；

4、支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调；

5、支持每帧最多32个人脸检测，支持抓拍次数可设；

6、人脸抓拍场景分别针对逆光环境和普通环境有大堂场景和普通场景，两种模式可设置，支持人脸曝光功能；

7、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境下监控

通用功能

1)最高分辨率可达200万像素（1920×1080），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅

2)逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿

3)采用最新标准H.265 视频压缩技术，高压缩比，码流控制准确、稳定

4)内置自动日夜型双滤光片切换机构，具有手动或自动彩转黑等多种切换方式

5)支持智能编码，最大支持4个ROI感兴趣区域

6)支持智能控制，一键控制报警开关、故障清除

7)支持智能侦测，5项异常侦测、3项行为分析

8)支持数字宽动态，3D数字降噪功能

9)具有多种白平衡模式，适合各种场景需求

10)支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

11)支持Onvif协议、国标GB28181

12)支持DC 12V&AC 24V / POE供电可选；

二十、汽车道闸识别系统

1、电机功率一体化机芯；

2、杆长：1-6米；

3、起杆速度：4-6秒；

4、配车辆检测器，防砸车，自动落杆，灵敏度3级可调，自动检测周围环境；

5、车牌识别模块；

6、进口与出口各配2台300万像素高速公路卡口高清车牌摄像机，自动光圈镜头（共4台摄像机）；

7、公路卡口闪光灯。

- 商务要求

（一）交货地点与方式： 指定地点上门安装   。

（二）售后服务：

1.质量保证期：自接收之日起 12 个月。

2.保修期：自接收之日起  12  个月。

3.投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（三）专利权要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。

（四）其它要求

1、工期要求：因项目建设需要，自签证合同之日起30日以内必须完工。