安防设施项目概况

| 包号 | 货物名称 | 规格 型号 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机关安防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 减速带 | 定制 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 2 | 警戒线 | 定制 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 3 | 警示牌 | 定制 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 4 | 显示器 | 定制 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 5 | 阻车破胎器 | 定制 | 材质：采用A钢板、 厚度：14mm、 尺寸：长4500mm*宽550mm*高50mm 防护等级：IP67、运动形式 液压式工作环境-40℃～+70℃ 升降控制 近程线控控制距离 ≤100M升/降时间 2秒 供电方式 220v（±10）50-60HZ 输出功率 350W | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 6 | 系统运行调试 | 定制 |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 7 | 辅材 | 国产 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 8 | 安装、运杂费 | 定制 |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 9 | 道闸机（加强型） | 国产 | 机械升降栅栏 | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 10 | 栅栏（加厚） | 定制 | 尺寸：1.9米 采用：铝加烤户外漆 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 11 | 告示牌 | 定制 | 提醒进出车辆 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 12 | 无线遥控 | 国产 | 无线遥控控制闸机升降 | 个 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 13 | 数字式车辆检测器 | 国产 | 车辆感应 | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 14 | 地感线圈(耐高温屏蔽线） | 国产 | 车辆区域感应 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 15 | 200百万高清摄像机（强光抑制、高速彩色） | 国产 | *200万高清像素，6米以内道宽均可识别； *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷； *支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 16 | 摄像机镜头（2.8-12mm，自动光圈） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 17 | 摄像机护罩（低温加热，防雨、防尘、防晒） | 国产 | *固定用户/临时用户均可脱机收费； *全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） *极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； *支持大角度识别≤40°的通道环境； *优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； *智能补光，自动开启关闭无需人为设置； *采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定； | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 18 | 摄像机护罩支架（万向节，可调方向） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 19 | 补光灯（12颗灯珠220V） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 20 | 摄像机立柱1.5M | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 21 | 户外防水LED显示屏 | 定制 | 外观尺寸：29.5*54*8.5（CM） | 块 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 22 | 驱动语音开闸集成控制板（网络型） | 国产 | 集控制、语音、显示、开闸、计费于一体 | 张 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 23 | 电源/空开/喇叭 | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 24 | 终端管理机 | 国产 | 含：主机、显示器、键盘鼠标 | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 25 | 5口网络交换机 | 国产 | 数据转换联控 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 26 | 车牌识别管理软件 | 国产 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 27 | 系统软件狗 | 国产 | 加密、授权 | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 28 | 闸机底座水泥硬化 | 定制 | 现场制作 | 项 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 29 | 8芯（屏蔽）网线 | 国产 | 超五类、信号传输 | 箱 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 30 | 系统运行调试 | 定制 |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 31 | 辅材 | 国产 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 32 | 地面开槽、修复 | 定制 | 预埋线缆开挖、回填 | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 33 | 安装、运杂费 |  |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 二、东海湾安防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒线 |  |  |  |  | 11月30日 | 三亚 |  |
| 2 | 警示牌 |  |  |  |  | 11月30日 | 三亚 |  |
| 3 | 海军迷彩拒马（加强型） | 定制 | 尺寸：长：3M | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 4 | 网络高清红外摄像机 | 国产 | 1/2.7英寸CMOS 分辨率 200W 电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) 最大红外距离 50米/80米 日夜转换 IR-CUT自动切换 扫描方式 逐行扫描 外壳材料 金属+塑料 | 台 | 6 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 5 | 支架 | 国产 | 固定筒式摄像机、材质：采用铝加户外粉漆 | 个 | 6 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 6 | 网络高清红外智能高速球机 | 国产 | 图像传感器 1/2.8英寸 CMO 水平解析度 ≥1000TVL 最大图像尺寸 1920*1080 最低照度 彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 输入/输出 网络接口 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 报警输出 1 路，支持报警联动 音频输出 线性电平 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 7 | 球机壁挂架 | 国产 | 固定球式摄像机、材质：采用铝加户外粉漆 | 副 | 0 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 8 | 4盘位16路NVR | 国产 | 主处理器 工业级嵌入式微控制器 、嵌入式Linux实时操作系统 、操作界面 WEB、本地GUI 网络视频接入 16路 、网络带宽 接入128Mbps,储存128Mbps,转发32Mbps、IPC分辨率 6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 多路回放 最大支持16路回放 、录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 、本机硬盘、网络等 、硬盘、外接USB存储设备 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 9 | 监控硬盘 | 国产 | 数据储存扩容、WD40PURX | 块 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 10 | 监视器 | 国产 | 视频源显示播放 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 11 | 16口二层非管理交换机（企业级） | 国产 | 以应用层级 二层/传输速率 10/100/1000Mbps背板带宽 32Gbps端口结构 非模块化 端口数量 16个 端口描述 下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口 上行端口：与下行口共用 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 12 | POE交换机 | 国产 | 全千兆16口 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 13 | 视频高清线 | 国产 | 3米、视频信号源传输 | 条 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 14 | PDU电源排 | 国产 | 防雷、多孔位 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 15 | 服务器机柜 | 国产 | 24U、终端设备存放 | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 16 | 网线理线架 | 国产 | 网线归类整理 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 17 | 网线配线器 | 国产 | 局端对终端信息点进行管理 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 18 | 网络跳线（千兆） | 定制 | 3M、数据传输 | 条 | 30 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 19 | 8芯（非屏蔽）网线 | 国产 | 超五类、数据传输 | 箱 | 4 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 20 | 电源缆 | 国产 | 3*1.0、电源输送 | 米 | 300 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 21 | 防水电源插座 | 国产 | 多孔位 | 套 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 22 | 单相空开 | 国产 | 防涌、防短路 | 套 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 23 | RJ45水晶头 | 国产 | 8芯 | 盒 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 24 | 五金 |  | 线管、线槽、管件、电胶布等 | 批 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 25 | 立杆 | 国产 | 含避雷针、横臂、采用：大小节热镀锌加烤户外漆 | 支 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 26 | 设备箱 | 国产 | 含：固定配件 | 套 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 27 | 地笼 | 定制 | 立杆地面固定 | 套 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 28 | 地笼预埋 |  | 开挖、回填 | 个 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 29 | 系统运行调试 |  |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 30 | 辅材 |  |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 31 | 地面开槽、修复 |  | 预埋线缆开挖、回填 | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 32 | 安装、运杂费 |  |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 33 | 道闸机（加强型） | 国产 | 机械升降栅栏 | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 34 | 栅栏（加厚） | 定制 | 尺寸：1.9米 采用：铝加烤户外漆 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 35 | 告示牌 | 定制 | 提醒进出车辆 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 36 | 无线遥控 | 国产 | 无线遥控控制闸机升降 | 个 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 37 | 数字式车辆检测器 | 国产 | 车辆感应 | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 38 | 地感线圈(耐高温屏蔽线） | 国产 | 车辆区域感应 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 39 | 200百万高清摄像机（强光抑制、高速彩色） | 国产 | *200万高清像素，6米以内道宽均可识别； *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷； *支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； *固定用户/临时用户均可脱机收费； *全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） *极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； *支持大角度识别≤40°的通道环境； | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 40 | 摄像机镜头（2.8-12mm，自动光圈） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 41 | 摄像机护罩（低温加热，防雨、防尘、防晒） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 42 | 摄像机护罩支架（万向节） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 43 | 补光灯（12颗灯珠220V） | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 44 | 摄像机立柱1.5M | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 45 | 户外防水LED显示屏 | 定制 | 外观尺寸：29.5*54*8.5（CM） | 块 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 46 | 驱动语音开闸集成控制板（网络型） | 国产 | 集控制、语音、显示、开闸、计费于一体 | 张 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 47 | 电源/空开/喇叭 | 国产 |  | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 48 | 终端管理机 | 国产 | 含：主机、显示器、键盘鼠标 | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 49 | 5口网络交换机 | 国产 | 数据转换联控 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 50 | 车牌识别管理软件 | 国产 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 51 | 系统软件狗 | 国产 | 加密、授权 | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 52 | 闸机底座水泥硬化 | 定制 | 现场制作 | 项 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 53 | 8芯（屏蔽）网线 | 国产 | 超五类、信号传输 | 箱 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 54 | 系统运行调试 | 定制 |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 55 | 辅材 | 国产 |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 56 | 地面开槽、修复 | 定制 | 预埋线缆开挖、回填 | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 57 | 安装、运杂费 | 定制 |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 三、观海楼安防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清红外摄像机 | 国产 | 1/2.7英寸CMOS 最大分辨率 200W 补光灯灯数量 I1:单灯；I2：双灯 电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) 最大红外距离 50米/80米 镜头参数 镜头焦距 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm 镜头接口 M12 镜头光圈 F2.0/F2.0/F2.0/F2.2 | 台 | 10 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 国产 | 固定筒式摄像机、材质：采用铝加户外粉漆 | 个 | 10 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 3 | 网络高清红外智能高速球机 | 国产 | 图像传感器 1/2.8英寸 CMO 水平解析度 ≥1000TVL 最大图像尺寸 1920*1080 最低照度 彩色：0.05Lux@F1.6电子防抖/透雾功能/背光补偿/宽动态/强光抑制/数字变倍 16倍 用预置点速度 水平：240°/s 垂直：200°/s | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 4 | 球机壁挂架 | 国产 | 固定球式摄像机、材质：采用铝加户外粉漆 | 副 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 5 | 4盘位32路NVR | 国产 | 主处理器 工业级嵌入式微控制器 、嵌入式Linux实时操作系统 、操作界面 WEB、本地GUI 网络协议 IPv4、IPv6、ONVIF、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP 网络视频接入 32路 、网络带宽 接入128Mbps,储存128Mbps,转发32Mbps、IPC分辨率 多路回放 最大支持16路回放 、录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 、本机硬盘、网络等 、硬盘、外接USB存储设备 硬盘接口 4个内置SATA接口，单盘容量支持6T eSATA接口 1个外置eSATA接口 USB接口 1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 国产 | 数据储存扩容、WD40PURX | 块 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 7 | 监视器 | 国产 | 视频源显示播放 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 8 | 16口二层非管理交换机（企业级） | 国产 | 以应用层级 二层/传输速率 10/100/1000Mbps 背板带宽 32Gbps 端口结构 非模块化 端口数量 16个 | 台 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 9 | POE交换机 | 国产 | 全千兆16口 | 台 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 10 | 视频高清线 | 国产 | 3米、视频信号源传输 | 条 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 11 | PDU电源排 | 国产 | 防雷、多孔位 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 国产 | 24U、终端设备存放 | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 13 | 网络机柜 | 国产 | 4U、设备存放 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 14 | 网线理线架 | 国产 | 网线归类整理 | 套 | 4 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 15 | 网线配线器 | 国产 | 局端对终端信息点进行管理 | 套 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 16 | 网络跳线（千兆） | 定制 | 3M、数据传输 | 条 | 30 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 17 | 8芯（非屏蔽）网线 | 国产 | 超五类、信号传输 | 箱 | 5 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 18 | 电源缆 | 国产 | 3*1.0、电源输送 | 米 | 300 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 19 | 防水电源插座 | 国产 | 多孔位 | 套 | 3 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 20 | RJ45水晶头 | 国产 | 8芯 | 盒 | 2 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 21 | 五金 |  | 线管、线槽、管件、电胶布等 | 批 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 22 | 系统运行调试 |  |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 23 | 辅材 |  |  | 套 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 24 | 安装、运杂费 |  |  | 次 | 1 | 11月30日 | 三亚 |  |
| 说明 | 1.投标人须对所投包内所有产品和数量进行投标报价，否则视为无效投标。 2.项目交货期限是2018年12月底前，交货地址是海南三亚。 |  |  |  |  |  |  |  |