附件：

会议系统技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 1.支持智能手势演示支持多画面显示 2.亮度:5500流明 3.支持画面扩展 4.分辨率：XGA1024*768； 5.白色亮度：6500； 6.色彩亮度：6500； 7.对比度：50000:1； 8.自动梯形校正，GAMMA自定义调节，HDMI高清接口，双画面投影，竖直投影，六轴色彩校正，插侦技术，超级解像度，镜头位移，灯泡寿命3000H-4000H。 | 台 | 1 |
| 2 | 幕布 | 1.200寸投影幕4.05X3.04； 2.幕布材质：高清软幕； 3.幕布增益：1.1； 4.可视角度：<160度 | 张 | 1 |
| 3 | 吊架 | 1.吊架负重：最大25kg/50kg; 2.升降速度：37MM/SEC; 3.最大行程：655-3280MM; 4.功率：115W； 5.电源电压：AC220-230V 50Hz。 6.操作方法：无线遥控。 | 个 | 1 |
| 4 | 高清智能混合拼接矩阵主机 | 1.4进4出，含控制软件 2.无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过程； 3.输出分辨率可调； 4.DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音视频模拟接口输出； 5.电网电压在100V-250V之间波动，都能保证稳定的输出； 6.产品参数：机架安装：标准3-12U；带宽：5.25Gbps；增益：0dB;位时钟抖动：<0.15Tbit；位上升时间：<0.15Tbit（20%-80%）；位下降时间：<0.15Tbit（20%-80%）；最大传输延时：29.5nS;切换速度：200ns（最长时间）；串行控制接口：RS-232，9-针公D型接口；平均故障间隔时间：（MTBF）30000小时；波特率：9600，数据位8位，停止位1，无奇偶效验；2=RX，3=TX，5=GND。 | 台 | 1 |
| 5 | HDMI输入板卡 | 1.2路同时工作互不干扰； 2.帧率：1920*1080p@60/50fps; 3.录像模式：软压实时； 4.视频输入：2*HDMI; 5.显示视频模式：YV12； 6.录像视频模式：H.264；接口：Pcle*1(Gen2); 7.显示视频分辨率：1920*1080p@60/50fps 1920*1080p@30/25/24fps 1920*1080i@60/50fps 1280*720p@60/50fps 1024*768p@60fps 800*600p@60fps 640*480p@60fps 720*480p@60fps 720*576p@50fps 720*480i@60fps 720*576i@50fps ； 8.音频输入：HDMI内嵌音频；音频模式：Stero/16-bit/48000Hz ;WatchDog:√;Multiple Cards:∞;SDK:VC/VB/C#/.NET; 9.支持操作系统：WindowsXP/Vista/ Windows7/Windows8/Windows8.1/Linux(32-bit and 64-bit) | 块 | 1 |
| 6 | VGA输入板卡） | 2路VGA输入带音频分离 | 块 | 1 |
| 7 | HDMI输出板卡 | 2路HDMI高清输出带音频分离 | 块 | 1 |
| 8 | VGA输出板卡 | 2路VGA输出带音频分离 | 块 | 1 |
| 9 | 功放 | 1.立体声功率：1100W*4; 2.频率响应：20Hz-20kHz、+0/-0.5dB; 3.总谐波失真：<0.05%@8Ω1KHz; 4.信噪比：95dB; 5.转换速率：20V/us;阻尼系数：>300@8Ω; 6.输入灵敏度：0.775V/1.0/1.4; 7.保护：峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动； 8.控制：前面板，电源开关/通道1通道2音量控制器；后面板，模式/灵敏度/限幅器/接地开关。 | 台 | 2 |
| 10 | 喇叭 | 产品特点 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 | 只 | 12 |
| 11 | 调音台[12路调音台] | 功能特点 1.全表面贴装(SMT)工艺设计，功能强大齐全，音质动听，高音清晰，低音震撼。 2.提供8个话筒兼容线路输入带1组效果返送。 3.提供2组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入。 4.提供1组立体声主输出,2组编组输出,2组辅助输出，1组效果输出，1组监听输出，1录音输出，1组CD/TAPE输出。 5.内置DSP效果器，带21种效果。 6.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 7.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 8.话筒输入接口带48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。 9.低噪音设计的外置电源适配器。 10.配LED DJ灯。 技术参数 1.单声道输入通道：8路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：8路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 21.高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz 22.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 立体声通道均衡 23.高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 24.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 25.效果器：21种DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO40、ECHO50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV 26.通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 27.编组及主输出１２段电平指示灯：+6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6B,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB 28.电源供应及功耗：~110-220V 50Hz , ≤60W | 只 | 1 |
| 12 | 音频处理器 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制（通过外接串口转WIFI控制器实现）。 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储30种用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 2.输出通道及插座：6路XLR公卡侬座 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100KΩ 5.PC接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（RJ-45坐） 6.共模拟制比：＞78dB（1KHz） 7.输入范围：≤+25dBu 8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 9.信噪比：≥100dB@1KHz0dBu 10.失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 11.通道分离度：＞88dB（1KHz） 输入通道功能 12.输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13.输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 14.输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 15.输入相位：同相(+) 或反相 (-) 16.输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点带宽：0.05oct-3oct、 步距为0.05oct、增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 17.输入压缩：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms，<1ms， 步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 18.输入扩展：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；扩展比：1:1.0~1:20 <1:2.0时，步距为0.1 >1:2.0时，步距为0.5；响应时间：50ms~5000ms，步距为1ms，释放时间：0.3ms~200ms <1ms步距为0.1ms，>1ms步距为1ms 输出通道功能 19.输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 20.输出选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 21.输出增益：调节范围：-80dB-+12dB，步距为0.2dB 22.输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，<10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；>20ms，步距为0.5ms 23.输出相位：同相（+）或反相（-） 24.分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth频25.率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30 dB/oct 、36 dB/oct 、42 dB/oct 、48dB/oct 26.压缩设置：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms， <1ms，步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 27.限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-40dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间： 50ms-5000ms 28.输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 29.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 30.显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 31.功耗：≤25W 32.电源：~110-220V 50-60Hz | 台 | 1 |
| 13 | 抑制器 | 功能特点 1.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升9-15dB。 2.内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出。 3.直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便。 4.配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便。 5.信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口，使系统连接更方便。 6.支持国际通用宽电源电压范围，达到AC100V~240V。 技术参数 1.线路额定输入电平：2.2dBU 2.线路最大输入电平：15dBU 3.线路输入接口：莲花座，卡侬座 4.无线话筒额定输入电平：-19.7dBU(灵敏度连续可调) 5.额定输出电平：2.2dBU 6.无线话筒输入接口：φ6.3话筒插座 7.线路输出接口：莲花座，卡侬座 8.线路输入阻抗：非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ 9.无线话筒输入阻抗：1KΩ 10.线路输出阻抗：50Ω 11.信噪比：≥60dB 12.频响：50~14.50KHz±3dB 13.接地电阻：≤0.1Ω 14.整机功耗：5W 15.电源：~100-240V 50-60Hz | 台 | 1 |
| 14 | DVD播放机 | 能够读取EVD、DVD、SVCD、VCD2.0、VCD1.1、VCD1.0、CD、CDR、CD-1、MP3、WMA、CD-R、CD-RW、DVD-5、DVD-9、DVD-10、DVD-18、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW等标准格式碟片 | 台 | 1 |
| 15 | 电源时序器 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 1 |
| 16 | 23091会议系统主机 | 高集成数字会议系统主机，含最新全数字会议系统音频传输内嵌软件，失真度：<0.05%dB;信噪比：>90dB;接收灵敏度：-105dBm;频偏：+-45KHz;频道数目：4*64。 | 台 | 1 |
| 17 | 主席单元 | 功能特点 1.采用全新数控化设计。 2.麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 3.独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也完全消除“噗噗”的低频冲击声。 4.主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 5.主席机具有全权控制会议秩序的优先功能。单元于回路中任意位置，“手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护。 6.可绕式电容麦克风杆，专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 7.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。 8.单元采用8芯线“T”型连接。 9.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 10.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 11.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：8-32Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空8芯 16.手拉手扩展口：提供 17.供电方式：主机供电DC24V 18.颜色：黑色 19.重量：0.86Kg 20.咪杆高度：460mm 21.安装方式：桌面式 | 台 | 1 |
| 18 | 代表单元 | 功能特点 1. 采用全新数控化设计。 2. 麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 3. 独特的咪罩外观设计，让发言者即使不用防风绵罩，也完全消除“噗噗”的低频冲击声。 4. 可绕式电容麦克风杆，专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯。 5. 单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围。 6. 单元采用8芯线“T”型连接。 7. 具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 8. 内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 9. 具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：2W 11.耳机负载：8-32Ω 12.耳机音量：最大40mW 13.耳机接口：3.5mm单声道插口 14.遵循规范：IEC60914 15.连接头：自带1.8米航空8芯 16.手拉手扩展口：提供 17.供电方式：主机供电DC24V 18.颜色：黑色 19.重量：0.86Kg 20.咪杆高度：460mm 21.安装方式：桌面式 |  |  |
| 19 | 连接线 | 20米，一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 条 | 2 |
| 20 | 连接线 | 10米，一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 条 | 1 |
| 21 | 连接线 | 5米，一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 条 | 3 |
| 22 | 连接线 | 2米，一公一母DCN安装电缆（8芯） | 条 | 6 |
| 23 | 机柜 | 1.6米，高级装配机柜 | 套 | 1 |
| 24 | 连接线 | 卡侬头（母）--卡侬头（公） | 条 | 10 |
| 25 | 连接线 | 卡侬头（母）--卡侬头（公） | 条 | 2 |
| 26 | 连接线 | 莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线) | 条 | 2 |
| 27 | 音箱线 | 300芯*2 | 米 | 240 |
| 28 | HDMI线 | 30米 | 条 | 2 |
| 29 | VGA线 | 30米 | 条 | 2 |
| 30 | 屏蔽音频线 | RAYJP3V2*0.37 | 米 | 100 |
| 31 | 电源线 RVV2*1.5 |  | 米 | 100 |
| 32 | PVC20管材 | 联塑PVC线管 | 米 | 200 |
| 33 | 接插件 | 标准（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等） | 批 | 1 |