附件：

太阳能路灯技术参数

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能 电池组件 | 1、140W/18V多晶硅太阳能板，转换率19.2%以上 2、最佳工作电压：18-22V 3、最佳工作电流7.78A 4、尺寸W850*L680*30*25MM，重量3.8KG 5、设计寿命≥20年 |
| 2 | 智能 锂电池组 | 1、11.1V/60AH，太阳能专用长寿命智能锂电池组。循环次数高，容量高。 2、-40—76℃温度工作 3、安全环保，浮充电压12.6V，充电电流≤15A 4、重量3.8KG，放电深度可达99%。 5、设计寿命≥8年 |
| 3 | 光源 | 1、30V/50W LED光源，采用大金豆户外专用LED灯具 2、散热效果好，灯珠采用单颗大功率芯片，亮度达到140-170LM/W 3、功效≥0.9 4、显色指数＞80RA 5、色温2000K-6500K 6、适应温度-40—50℃ 7、防护等级IP65 8、正常工作100000小时光衰＜10% 9、工作电压33v，电流1.6A 10、设计寿命≥50000H |
| 4 | 恒流太阳能 控制器 | 1、11.1V/50W365，光控加时控（5时段功率可调试控制） 2、具有过充过放、防反接、防短路、防雷等保护功能 3、可自行设计多种工作模式 4、可自动感知电池电压，自动调整输出功率 5、恶劣天气下可正常使用 6、设计寿命≥6年 |
| 5 | 灯杆 | 1、7米锥形杆 2、上口径60，下口径144，厚度3.0MM 3、热镀锌后静电喷塑防腐处理，灯杆底部1.2米为蓝色，上部为白色 4、设计寿命≥30年 |
| 6 | 地脚笼 | 1、长200*宽200*螺杆16*高500mm 2、设计寿命≥30年 |
| 7 | 电线电缆 | 1、太阳能专用连接四芯线，材质国标铜线 2、设计寿命≥20年 |
| 8 | 抗风设计 | 12级 |
| 9 | 连续工作天数 | 每天照明12小时、365天灯亮。 |
| 10 | 使用环境 | 1、-40℃—+76℃ 2、适合路宽：4-5米 3、安装间距：25-30米/套 |