妇产科实验室 “实时定量PCR仪” 技术参数需求表

| 产品主要用途及使用范围 | 用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | E区5楼妇产科实验室504 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1、主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析。 |  |
|  | ★2、荧光通道数：具有四色荧光通道，可以同时进行四重定量检测 |  |
|  | ★3、仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成。 |  |
|  | 4、温控范围：10-100℃。 |  |
|  | 5、样本通量：每次实验可以检测96个样本 |  |
|  | 6、反应体系：采用0.1ml反应管，反应体系10-50ul |  |
|  | 7、温控模块升降温速率：6℃/秒 |  |
|  | 8、灵敏度：最低可以检测到1个拷贝 |  |
|  | ▲9、分辨率：在单重反应中可以区分1.5倍拷贝数差异 |  |
|  | ▲10、线性动态范围：9个数量级 |  |
|  | 11、主机配有内置电脑可独立控制运行，也可以通过连接PC机操作，实验数据可以通过PC机分析 |  |
|  | 12、温度均一性：0.5℃ |  |
|  | 13、具有温度梯度功能，至少有3个独立的精确数码控温区域 |  |
|  | 14、光源：半导体光源或LED光源 |  |
|  | 15、一台主机上同时可以运行三种反应条件的实验 |  |
|  | 16、试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。 |  |
| 售后服务需求 |  |  |
| 设备配置清单 | 数量 |  |
| 实时荧光定量PCR仪主机 |  | 1台 |
| 0.1ml*96孔反应模块 |  | 1块 |
| 计算机工作站 |  | 1套 |
| 数据收集分析软件 |  | 1套 |
| HRM高分辨溶解曲线分析软件 |  | 1套 |
| 装机验证试剂盒 |  | 1套 |
| 操作使用说明书 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |